| ООО «Компания «ДУОТОН» | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Компания «ДУОТОН» ____________ Д.Г. Раговенко 09.01.2026 г. |  |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ ИЗОЛИРОВЩИКА НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ

# № ОТ-14

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К самостоятельной работе в качестве изолировщика на термоизоляции (далее – изолировщик) допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие соответствующую подготовку и имеющие специальное удостоверение, прошедшие обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) и не имеющие противопоказаний, прошедшие стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Все виды работ, проводимые на крыше зданий и сооружений, огневые работы, работы на высоте выполняются по наряду-допуску.

3. Изолировщик на термоизоляции обязан:

- соблюдать требования по охране труда;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;

- соблюдать правила эдектро- и пожарной безопасности;

- соблюдать правила поведения на территории строительной площадки (организации), в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

- использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья;

- оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их в организацию здравоохранения.

4. Работнику запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.

5. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

6. На изолировщика на термоизоляции во время выполнения работ действуют следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности материалов и оборудования.

7. Изолировщик на термоизоляции обязан использовать и правильно применять выданные ему средства индивидуальной защиты согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах:

| Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам | Срок носки в мес. |
| --- | --- | --- |
| Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений Ботинки кожаные (сапоги кожаные) с защитным подноском Рукавицы брезентовые или перчатки резиновые на трикотажной основе Каска защитная Наколенники брезентовые (на вате) Очки защитные Респиратор При выполнении работ на высоте, дополнительно: Пояс предохранительный (страховочная привязь) В холодный период года дополнительно: костюм для защиты от пониженных температур и ветра подшлемник зимний сапоги кирзовые утепленные с защитным подноском | Зми МпМун200 Мп Вн МиМп Г Тнв Тн30Мун200 | 12 До износа 12 До износа До износа 24 Дежурные До износа До износа Дежурный 36 24 24 |

8. В процессе работы изолировщик на термоизоляции должен:

- применять средства малой механизации, машины и механизмы по назначению в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочем месте, очищать его от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

- не допускать на свое рабочее место посторонних лиц;

- быть внимательным во время работы, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

9. Не разрешается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми работник не обучен.

10. Заметив нарушение требований безопасности другим работником, изолировщик на термоизоляции должен предупредить его о необходимости соблюдения правил безопасности и немедленно доложить об этом непосредственному руководителю (мастеру, прорабу).

11. Изолировщик на термоизоляции должен знать, где находиться аптечка первой медицинской помощи и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

12. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи мыть руки с мылом. Принимать пищу следует в специально отведенных помещениях.

13. При переноске материалов и грузов не превышать норму подъема тяжестей (для мужчин старше 18 лет - 50 кг).

14. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

15. За нарушение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

16. Перед началом работы изолировщик на термоизоляции обязан:

- пройти целевой инструктаж на рабочем месте, если работы выполняются по наряду-допуску;

- получить наряд-допуск. Выполнить мероприятия, предусмотренные нарядом допуском;

- проверить и надеть спецодежду и спецобувь;

- получить задание у руководителя работ.

17. Подготовить рабочее место, проверить комплектность и исправность оборудования, приспособлений и инструмента, средств коллективной защиты.

18. Получить и проверить состояния исходных материалов, заготовок, комплектующих изделий.

19. Изолировщик на термоизоляции не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях:

- неисправности технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанные в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

- наличие препятствий и помех на рабочем месте (оголенные токоведущие провода, выполнение действий в зоне работы грузоподъемного крана и др.);

- загроможденность и недостаточная освещенность рабочих мест и подходов к ним.

20. При обнаружении неисправностей доложить своему непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

21. Изолировщик обязан знать свойства применяемых материалов и правильно с ними обращаться, так как небрежное обращение может стать причиной травмы или заболевания.

22. При работе с минеральной ватой и изделиями на ее основе следует избегать распыления; минеральную вату и изделия из нее нужно аккуратно укладывать, не бросать.

23. При попадании на поверхность кожи волокон минеральной ваты их надо удалять без резких усилий, избегая втирания.

24. При работе с минеральной ватой и изделиями из нее нужно использовать защитные очки, респиратор и рукавицы.

25. При изоляции поверхностей минеральной ватой изготовляются маты на сетке или на дырочной плетенке. При этом проволочную сетку нужно нарезать точно по заданному размеру.

26. Столы, на которых производится раскрой стеклоткани, должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами. Для сбора обрезков стеклоткани у рабочих мест должны быть установлены емкости с крышками.

27. Во время работы по оклеиванию стеклопластиком находиться следует с подветренной стороны аппаратов и трубопроводов.

28. Для распиловки термоизоляционных плит необходимо использовать специальные станки, работать на которых можно только в респираторах и защитных очках.

29. При нанесении изоляционных мастик на горячую поверхность (пробрызгивание) необходимо пользоваться защитными очками.

30. Металлическая сетка и каркас основного изоляционного слоя не должны иметь торчащих концов проводки, которые могут травмировать руки.

31. Осторожно устанавливать крепежные кольца по основному изоляционному слою на трубопроводах и аппаратах большого диаметра. При перетяжке колец возможны их разрывы.

32. При накалывании теплоизоляционных изделий на приваренные к телу аппарата шпильки следует остерегаться уколов концами шпилек.

33. Каркасы для армирования теплоизоляционного слоя и крепежные кольца должны быть выполнены из хорошо отожженной проволоки. Не отожжённая или плохо отожженная проволока пружинит и при случайном ее отпуске может ударить работника.

34. В целях предупреждения разъедания рук известково-цементными или асбестоцементными растворами при оштукатуривании изолируемых поверхностей необходимо пользоваться защитными резиновыми перчатками.

35. Во избежание ожогов нельзя касаться голыми руками горячих трубопроводов или других нагретых частей оборудования.

36. Запрещается открывать какие-либо вентили, клапаны, задвижки, краны на трубопроводах и аппаратах во время работ по теплоизоляции.

37. При разборке и удалении старой теплоизоляции ее необходимо увлажнить для предупреждения пылевыделения. Ударять по стенкам трубопроводов при удалении теплоизоляции запрещается.

38. При разборке изоляции непригодный материал и мусор складывать в контейнеры и в конце работы вывозить. Материал, пригодный для дальнейшего использования, складывать на месте работы.

39. При изготовлении и монтаже металлических покрытий необходимо:

листовой металл и изделия из него переносить в рукавицах;

листы металла или заготовок укладывать на стол или верстак таким образом, чтобы острые кромки и углы не выступали за габариты стола или верстака;

обрезки металла и другие отходы производства со стола или верстака сметать щеткой;

зачищать все заусеницы и притуплять острые кромки изделий.

40. Изолировщик на термоизоляции при приготовлении и использовании заливочного или напыляемого пенополиуретана или аналогичных утеплителей обязан выполнять следующие требования безопасности:

подогревать компоненты пенополиуретана без применения открытого огня;

исключить возможность попадания пенополиуретана на кожный покров при нанесении или заливке его;

запрещается курение или пользование открытым огнем в радиусе 25 м от места проведения работы;

для нейтрализации кислоты, попавшей на кожу, применять раствор щелочи (соды).

41. При оштукатуривании поверхностей строительных конструкций, трубопроводов или оборудования изолировщик на термоизоляции обязан следить за тем, чтобы основание под оштукатуривание не имело шероховатостей, выступающих частей, острых кромок.

42. При работе с подмостей, люлек или автовышек изолировщик на термоизоляции должен пользоваться предохранительным поясом. При этом инструмент и мелкие детали изолировщик на термоизоляции должен переносить в удобной, специально предназначенной для этого сумке. Во избежание падения инструментов не допускается оставлять их у края лесов или подмостей, а также на конструкциях трубопроводов.

43. Для прохода на рабочее место при работе на высоте необходимо использовать специальные оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, мостики и т.п.).

44. При устройстве подвесных подмостей места их подвески должны быть указаны руководителем работ после согласования с организацией, эксплуатирующей трубопроводы и оборудование.

45. При работе вблизи движущихся частей механизмов, оголенных проводов и токоведущих частей электрооборудования, находящихся под напряжением, а также у горячих трубопроводов или испытываемого оборудования и трубопроводов изолировщик на термоизоляции обязан выполнять требования охраны труда, изложенные в наряде-допуске.

46. При работе с ароматическими клеями (изолитом, лесфолем и т.п.) в закрытых помещениях, изолировщик на термоизоляции обязан пользоваться тарой, инструментом и средствами подмащивания, выполненными из материалов, исключающих искрообразование (цветных металлов, пластмассы, дерева), а также быть в обуви, не имеющей гвоздей, и в одежде без металлических деталей.

47. При выполнении работ в траншеях, колодцах и т.д. опускаться в траншеи или котлованы можно только по приставным инвентарным лестницам. Спускаться и подниматься по лестницам с грузом запрещается.

В местах перехода через траншеи должны быть устроены мостики шириной не менее 0,8 м с перилами. Во избежание обрушения грунта нельзя размещать изоляционные материалы непосредственно у бровки траншеи.

Выполнять изоляционные работы на трубопроводах, находящихся в траншее, лежа под ними, запрещается.

48. В местах, особо опасных в отношении поражения электрическим током, а также там, где возможна утечка газа, необходимо пользоваться светильником во взрывобезопасном исполнении с напряжением не более 12 В.

49. Запрещается производить изоляционные работы вблизи токоведущих частей оборудования, проводов, движущихся частей механизмов до их отключения и полной остановки движущихся частей.

50. При включенном электродвигателе запрещается браться за вращающиеся части, устранять неисправности.

51. Запрещается работать при рабочем напряжении более 36 В без заземления, а в сетях с заземленной нейтралью - без зануления металлического корпуса электроинструмента.

52. При работе на механических ножницах запрещается снимать противовес во время работы и допускать перемещение листа во время движения подвижного ножа.

53. Проводить изоляционные работы во время проведения испытания трубопроводов и оборудования запрещается. Все изолировщики должны быть удалены из зоны испытания.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

54. По окончании работы изолировщик на термоизоляции обязан:

- отключить оборудование и инструменты, используемые в работе;

- убрать рабочее место от мусора и отходов строительных материалов;

- инструмент, тару и материалы, применяемые в процессе выполнения работ, очистить и убрать в отведенное для этого место;

- средства индивидуальной защиты и спецодежду поместить в специально отведенное для этого место;

- выполнить правила личной гигиены.

55. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

56. При обнаружении в процессе работы утечки газов или другого продукта из трубопроводов изолировщику на термоизоляции необходимо немедленно приостановить работы, покинуть опасное место, и сообщить о случившемся руководителю работ.

57. При возгорании материалов изолировщики на термоизоляции обязаны принять меры к тушению очага возгорания, а при невозможности его ликвидации собственными силами - вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112 и сообщить о происшедшем руководителю работ.

58. При обнаружении неисправности лесов, подмостей и других средств, обеспечивающих работу на высоте, следует приостановить работы, покинуть опасное место и сообщить о нарушении требований безопасности руководителю работ.

59. Волокна минеральной ваты (стекловаты), попавшие на незащищенную поверхность кожи, необходимо удалять с максимальной осторожностью, избегая их втирания. При попадании пыли и волокон стекловаты в глаза необходимо обратиться к медицинскому работнику.

60. При несчастном случае:

- освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора,

- оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь;

- вызвать скорую помощь по тел. 103 (организовать доставку в лечебное учреждение с сопровождающим);

- сообщить о случившемся руководству предприятия;

- принять меры к сохранению обстановки происшествия, (состояния оборудования), если это не создает опасности для окружающих. По возможности зафиксировать место и обстоятельства несчастного случая при помощи фото- и/или видеосъемки.

61. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.