Общество с ограниченной ответственностью «Кастом-Инвест»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Кастом-Инвест» ______________ А.К. Юковец 27.05.2026 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О ВХОДНОМ КОНТРОЛЕ

2026

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Входной контроль поступающей продукции (сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий) проводится с целью установления соответствия продукции требованиям технических нормативных правовых актов (далее ТНПА) и (или) договора (контракта) на поставку.

Задачами входного контроля являются:

- получение объективной и достаточной информации о качестве поставляемой продукции;

- предотвращение использования продукции, не соответствующей требованиям ТНПА и (или) договора (контракта) на поставку

- обеспечение требуемого качества создаваемой продукции и выполняемых в строительстве работ.

Входной контроль проводится в соответствии с требованиями СТБ 1306-2002 «Строительство. Входной контроль продукции. Основные положения».

Испытания продукции при входном контроле проводятся по методикам, приведенным в технических нормативных правовых актах и (или) договоре (контракте) на поставку.

Входной контроль проводится до истечения гарантийного срока хранения продукции, но не позднее 10 дней после получения продукции из данного населенного пункта и не позднее 20 дней после получения из другого населенного пункта.

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОНТРОЛЮ

В ООО «Кастом-Инвест» утвержден «Перечень продукции, подлежащей входному контролю» (Приложение А).

Входному контролю подлежит вся поступающая продукция (сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, строительные материалы и изделия), используемая при производстве работ.

3 СХЕМЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Входной контроль в организации проводится по следующим схемам:

- Проведение испытаний по отдельным показателям качества, предусмотренным ТНПА и (или) договором (контрактом) на поставку (схема 5.1.2 по СТБ 1306-2002).

- Визуальный контроль, анализ приведенных в сопроводительной документации данных о качестве продукции (схема 5.1.3 по СТБ 1306-2002).

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Входной контроль продукции проводят путем анализа данных, приведенных в сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции, визуального контроля поступившей продукции и проведения испытаний по всем или отдельным показателям качества, предусмотренным ТНПА и (или) договором (контрактом) на поставку.

В состав сопроводительной документации могут входить: документ о качестве изготовителя, сертификат соответствия на продукцию или техническое свидетельство, сертификат на систему качества.

Входной контроль по схеме 5.1.2 предусматривает выполнение следующих процедур:

- проверка наличия и комплектности сопроводительной документации;

- внешний осмотр поступившей продукции (сохранность упаковки, комплектность, наличие маркировки и т.д.);

- отбор проб для испытаний;

- проведение испытаний по показателям качества, указанным в ТНПА и (или) договоре (контракте) на поставку;

- регистрация результатов контроля и испытаний;

- обработка результатов входного контроля и принятие решения.

Результаты входного контроля считаются положительными, если поступившая продукция соответствует указанным в заказе требованиям ТНПА и (или) договора (контракта) на поставку.

Входной контроль по 5.1.3 включает выполнение следующих процедур:

- проверка наличия и комплектности сопроводительной документации;

- внешний осмотр поступившей продукции (сохранность упаковки, комплектность, наличие маркировки и т.д.)

- проверка достаточности приведенных в сопроводительной документации данных о качестве продукции;

- проверка соответствия приведенных в сопроводительной документации данных о качестве продукции требованиям   ТНПА и (или) договора (контракта) на поставку;

- анализ документов, подтверждающих стабильность качества продукции (результаты испытаний продукции, проведенных ранее и (или) в других испытательных лабораториях, данные о наличии рекламаций и т.д.);

- принятие решений по результатам входного контроля.

Результаты входного контроля считаются положительными, если обеспечена уверенность в том, что поступившая продукция соответствует указанным в заказе требованиям ТНПА (или) договора (контракта) на поставку.

Результаты входного контроля фиксируются в журнале (приложение Б).

5 ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО ПРИНЯТОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Продукция, принятая по результатам входного контроля, передается на объекты производства работ, по накладным на внутреннее перемещение материалов.

6 ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПОСТАВЩИКУ ПРЕТЕНЗИЙ НА ДЕФЕКТНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Об отрицательных результатах входного контроля информируется руководство организации, руководитель системы производственного контроля и поставщик. На основании результатов входного контроля уполномоченной комиссией организации (состав комиссии определяется отдельным приказом) составляется акт приемки продукции по качеству, который является основанием для предъявления претензий поставщику. Данный акт передается для ознакомления и определения последующих решений по акту уполномоченному представителю поставщика.

7 ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ И ИЗОЛЯЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, ИМЕЮЩЕЙ ДЕФЕКТЫ

Продукция, не принятая по результатам входного контроля, маркируется надписью «БРАК» и хранится отдельно от принятой и вновь поступившей в специально отведенном для этих целей месте склада.

8 ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ, НЕ ПРИНЯТОЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Продукция, не принятая по результатам входногоконтроля может быть переведена и использована в дальнейшем в низшем сорте (марке, классе и т.д.) на основании полученных показателей продукции в соответствии ТНПА на продукцию.

9 ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Результаты входного контроля фиксируются в журналах входного контроля.

10 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Персонал, проводящий входной контроль продукции несет ответственность за соблюдение установленных ТНПА и (или) договором (контрактом) на поставку требований к транспортированию и хранению поступающей продукции и объективность входного контроля.

Приложение А

УТВЕРЖДАЮ

Директор

______________

«       »                             20       г.

ПЕРЕЧЕНЬ

продукции, подлежащей входному контролю

| № п/п | Наименование продукции | Обозначение ТНПА, требованиям которых должна удовлетворять проверяемая продукция | Контролируемые показатели качества | Обозначение ТНПА на методы испытаний | Вид контроля | Периодичность контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Приложение Б

Журнал входного контроля продукции

| Дата поступления | Наименование, марка (условное обозначение) продукции | Обозначение и наименование нормативно-технического документа на продукцию | Единица измерения | Количество | Изготовитель | Поставщик | Номер и дата выдачи документа о качестве (сертификата соответствия на продукцию, систему качества, технического свидетельства) | Количество проверенной продукции | Количество забракованной продукции по результатам визуального осмотра | Количество некомплектной продукции | Дата отбора, количество отобранных образцов (проб) для испытаний | Вид испытаний, обозначение нормативного документа на метод испытаний | Результат испытания, номер и дата выдачи протокола испытаний | Заключение по результатам входного контроля | Подпись и фамилия лица, проводившего входной контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 |