УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Варта»

____________С.Ф. Василенко

13.04.2026 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ

СТП OH&S 8.1-02- 2025

Содержание

| 1 | Область применения |
| --- | --- |
| 2 | Обозначения и сокращения |
| 3 | Общие положения |
| 4 | Организация работ |
| 5 | Порядок выполнения работ при управлении операциями |
| 5.1 | Порядок отстранения работающих от работы |
| 5.2 | Монтажные и ремонтные работы |
| 5.3 | Проведение погрузочно-разгрузочных работ |
| 5.4 | Работы с применением ручных электрических машин и инструмента |
| 5.5 | Работа на высоте, с лестниц и стремянок |
| 5.6 | Работы с повышенной опасностью, выполняемые по наряду-допуску |
| 5.7 | Проведение огневых работ |
| 5.8 | Санитарно-технические работы |
| 5.9 | Вентиляция и кондиционирование |
| 5.10 | Работа с персональными компьютерами |
| 5.11 | Взаимодействие с заинтересованными сторонами |
| 5.12 | Разработка разделов проектной документации |
|  | Лист регистрации изменений |

1 Область применения

Настоящий стандарт организации (далее – стандарт) устанавливает общие требования по управлению операциями и видами деятельности, осуществляемыми в ООО «Варта» (далее – организация), связанными с идентифицированными опасностями и рисками, с целью обеспечения эффективных мер по их устранению (минимизации) и предупреждению.

2 Обозначения и сокращения

В стандарте применены следующие условные обозначения и сокращения:

| АС | аварийная ситуация |
| --- | --- |
| НПА | нормативные правовые акты |
| НС | несчастный случай |
| ОТ | охрана труда |
| ПЗ | производственное заболевание |
| СИЗ | средства индивидуальной защиты |
| СП | структурные подразделения, функциональные службы |
| СТП | стандарт организации |
| OH&S | система менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности |
| ТНПА | технические нормативные правовые акты |

3 Общие положения

3.1 В организации установлены виды деятельности и операции, непосредственно связанные с идентифицированными опасностями и производственными рисками, оказывающими воздействие на безопасность труда.

Управление операциями осуществляется для:

обеспечения эффективных мер управления идентифицированными опасностями и минимизации (устранению, предупреждению) рисков, связанных с производственной деятельностью организации;

реализации Политики организации в области ОТ (далее – Политика) и Программы для достижения Целей в области ОТ (далее – Программа);

выполнения законодательных и других требований в области ОТ;

обеспечение безопасности, сохранения жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, предупреждения НС, ПЗ, аварий, АС, чрезвычайных ситуаций.

Для данных операций и видов деятельности в организации внедрены и поддерживаются в рабочем состоянии:

меры управления, связанные с закупаемой продукцией, оборудованием и услугами;

технические меры управления производственной деятельностью организации;

установленные операционные (организационные) критерии, отсутствие которых может привести к отклонениям от Политики и Программы;

документально оформленные процедуры, касающиеся ситуаций, при которых их отсутствие может привести к отклонениям от Политики и Программы;

меры управления, связанные с посетителями, подрядчиками и лицами, командированными для выполнения работ в организации.

3.2 Управление операциями осуществляется путем использования процедур и требований, изложенных в следующих документах:

НПА, ТНПА и локальных НПА (Руководстве, стандартах, приказах (распоряжениях), инструкциях по ОТ, планах-графиках технического обслуживания и ремонта оборудования, графиках поверки средств измерений и контроля и т.п.), эксплуатационной документации, другой действующей в организации документации, направленной на управление операциями, влияющими на безопасность труда.

В целях выполнения обязательств соответствовать применимым требованиям законодательных и других НПА, ТНПА в области ОТ, Политики, в организации разработаны, утверждены и применяются документы и записи по ОТ, позволяющие организовать эффективное управление операциями и видами деятельности, осуществляемыми в организации.

3.3 Оценка деятельности по управлению операциями, а также планирование и проведение (при необходимости) предупреждающих и корректирующих действий в организации осуществляется согласно п. 4.5 Руководства, внутренних и внешних аудитов, согласно п. 4.5.5 Руководства.

3.4 Анализ со стороны высшего руководства проводится согласно п. 4.6 Руководства, проверок специально уполномоченных органов надзора (контроля), местных исполнительных и распорядительных органов и других уполномоченных лиц в порядке, установленном законодательством.

4 Организация работ

4.1 Общее руководство деятельностью по управлению операциями в организации возлагается на директора, в СП на руководителей СП.

Организация работы и осуществление контроля по ОТ при управлении операциями в организации возложена на заместителя директора-главного инженера.

Приказом назначен представитель высшего руководства – директор, на которого возложены обязанности и даны особые полномочия по обеспечению функционирования и совершенствования OH&S, в т.ч. по управлению операциями.

Обязанности и полномочия работников по управлению операциями, роль и функции СП в OH&S устанавливаются и закрепляются в должностных инструкциях работников.

Со своими должностными обязанностями по ОТ и OH&S руководители и специалисты знакомятся под роспись. При невыполнении своих должностных обязанностей по ОТ и OH&S, нарушении требований по ОТ работающие несут ответственность в соответствии с законодательством.

4.2 Безопасность производственного оборудования и рабочих мест должны обеспечиваться в соответствии с требованиями Межотраслевых общих правил по охране труда и других НПА и ТНПА.

При размещении оборудования должны быть обеспечены удобство и безопасность его обслуживания, безопасность эвакуации работников и посетителей при возникновении аварийных ситуаций, исключено воздействие опасных и вредных производственных факторов на других работников.

Установка, монтаж и перестановка оборудования производятся в соответствии с технологической планировкой.

Оборудование устанавливается на прочных фундаментах или основаниях, выверяется и закрепляется.

Перед вводом в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования производится проверка его соответствия требованиям по охране труда и составляется акт ввода оборудования в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию нового, модернизированного или установленного на другое место оборудования осуществляется только при соответствии оборудования требованиям по охране труда. Датой ввода оборудования в эксплуатацию считается дата подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

Каждая единица оборудования должна иметь инвентарный номер.

4.3 Работы по наладке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования производят работающие, имеющие соответствующую квалификацию по профессии, прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам ОТ.

В организации разрабатываются и утверждаются графики технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей оборудования и действующими положениями о планово-предупредительном ремонте оборудования.

Сдача оборудования в ремонт и приемка из ремонта оформляются актом, за исключением случаев проведения текущего ремонта.

Порядок подготовки оборудования к ремонту и его проведение определяются технологическими инструкциями на ремонт оборудования. Перед началом работ по ремонту оборудование приводится в такое состояние, при котором исключается возможность самопроизвольного включения и приведения его в действие.

Техническое обслуживание и ремонт, испытания, осмотры и техническое освидетельствование оборудования осуществляются в порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами организации-изготовителя оборудования, государственными стандартами и техническими условиями на оборудование конкретных групп, видов, моделей (марок), правилами устройства и безопасной эксплуатации оборудования, другими нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актам.

4.4 Оборудование должно быть укомплектовано эксплуатационными документами (паспорт, руководство по эксплуатации и другое), содержащими требования безопасности.

Стационарное, переносное оборудование и стенды должны приводиться в действие и обслуживаться теми лицами, за которыми они закреплены. Включать оборудование и работать на нем другим лицам не разрешается.

У каждого станка, оборудования должна быть вывешена табличка с указанием лица, ответственного за его эксплуатацию.

4.5 При эксплуатации зданий и сооружений должны соблюдаться требования по ОТ, содержащиеся в Межотраслевых правилах по ОТ при техническом обслуживании и ремонте зданий и сооружений, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 декабря 2011 г. № 141.

В случае аренды здания (изолированных помещений, их частей) разграничение обязанности между собственником здания и арендатором по осуществлению его технического обслуживания устанавливается в соответствии с договором аренды (договором безвозмездного пользования), оформленным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений должен осуществляться эксплуатирующей их организацией путем проведения плановых (общих и частичных) и неплановых (внеочередных) технических осмотров.

Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под наблюдением специалиста, назначенного приказом по организации, ответственного за сохранность этих объектов.

Все производственные здания и сооружения организации или их части (пролет, этаж) приказом директора закрепляются за отделами и другими структурными подразделениями, занимающими их.

4.6 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха должны быть выполнены в соответствии с требованиями ТНПА по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, проектной документацией.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования должны обеспечивать параметры микроклимата воздушной среды в соответствии с ТНПА И НПА в области охраны труда.

Эксплуатация теплоиспользующих установок и тепловых сетей должна осуществляться в соответствии с требованиями ТКП «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей» и ТКП «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых

сетей потребителей», утвержденными постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 66, других НПА, в том числе ТНПА.

Естественное и искусственное освещение помещений выполняется в соответствии с требованиями ТНПА И НПА в области охраны труда.

Периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах должен осуществляться в соответствии с Санитарными нормами и правилами «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 июля 2016 г. № 85, межгосударственным стандартом ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», введенным в действие на территории Республики Беларусь постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3, другими НПА, в том числе ТНПА.

Полы в помещениях, выполняемые в соответствии с технологическим процессом, требованиями санитарных норм, должны быть ровными, нескользкими, негорючими, стойкими против износа и образования выбоин, водонепроницаемыми, удобными для очистки. Рабочие места в помещениях с бетонными полами укомплектовываются подножными переносными деревянными трапами, настилами или решетками.

4.7 Эксплуатация электроустановок осуществляется в соответствии с ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным и введенным в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16, ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденным и введенным в действие приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 228, другими НПА, в том числе ТНПА.

Электроустановки должны находиться в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда.

В организации приказом должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство и обязанное обеспечить выполнение Межотраслевых правил, других НПА, ТНПА в области электробезопасности. Данный приказ издается после прохождения указанным лицом проверки знаний по вопросам ОТ и присвоения ему соответствующей (IV) группы по электробезопасности.

На периоды длительного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) лица, ответственного за электрохозяйство организации, исполнение его обязанностей приказом (распоряжением) по организации возлагается на его заместителя (если такой предусмотрен штатным расписанием) или другое лицо

из числа инженерно-технических работников энергослужбы, прошедшее проверку знаний Межотраслевых правил.

Обслуживание действующих электроустановок, проведение в них оперативных переключений, организацию и выполнение ремонтных, монтажных, наладочных работ, испытаний, измерений и диагностику должен осуществлять электротехнический персонал, имеющий соответствующую группу по электробезопасности.

Присоединение электроинструмента, светильников, вспомогательного оборудования к ним (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) с помощью разборных контактных соединений к электрической сети и отсоединение их от сети должно выполняться электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, эксплуатирующим эту электрическую сеть.

4.8 На работах с применением женского труда должны соблюдаться требования Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда женщин», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2012 г. № 194, других НПА и ТНПА.

4.9 На каждом производственном участке должна быть аптечка первой медицинской помощи универсальная с перечнем вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи универсальную, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 декабря 2014 г. № 80 «Об установлении перечней аптечек первой помощи, аптечек скорой медицинской помощи, вложений, входящих в эти аптечки, и определении порядка их комплектации».

Содержание лекарственных средств с истекшим сроком годности в аптечке первой медицинской помощи универсальной, запрещается.

5 Порядок выполнения работ при управлении операциями

5.1 Порядок отстранения работающих от работы

Работодатель обязан отстранить от работы (не допустить к работе) в соответствующий день (смену) работника, появившегося в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических веществ, не использующего при выполнении работ необходимые СИЗ, не прошедшего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, обучение безопасным методам и приемам труда, инструктаж и проверку знаний по вопросам ОТ, медицинский осмотр.

Работающие, занятые на работах с повышенной опасностью, проходят предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Освидетельствование распространяется на работающих по профессиям или при выполнении работающими видов работ, предусмотренных в Перечне работ (профессий), при выполнении которых требуются предсменный медицинский осмотр либо освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, установленном согласно приложению к Инструкции о порядке проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работающих, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 2 декабря 2013 г. № 116/119.

Освидетельствование проводится работником, уполномоченным на проведение освидетельствования, вне зависимости от его квалификации с использованием приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе, соответствующих требованиям технических нормативных правовых актов (далее – приборы), и экспресс-тестов (тест-полосок, экспресс-пластин), предназначенных для определения наличия наркотических средств и других веществ (далее – экспресс-тесты).

Приборы и экспресс-тесты используются в порядке, определяемом изготовителем приборов (экспресс-тестов) в соответствии с законодательством.

Освидетельствование на предмет нахождения работающего в состоянии наркотического или токсического опьянения проводится в случае, если имеются признаки состояния опьянения:

запах алкоголя изо рта;

выраженное изменение окраски кожных покровов лица;

затруднения при сохранении равновесия;

шатающаяся походка;

нарушения речи;

покраснение глаз;

сужение или расширение зрачков глаз, спонтанные движения глаз в горизонтальном направлении при их крайнем отведении в сторону,

однако состояние алкогольного опьянения не установлено.

Освидетельствование проводится путем предложения работающему совершить необходимые манипуляции в присутствии уполномоченного работника в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора и (или) экспресс-теста, принятой изготовителем.

Работающий после прохождения освидетельствования вправе ознакомиться с показаниями приборов, экспресс-тестов, которые ему доводятся работником, уполномоченным на проведение освидетельствования.

При выявлении по результатам освидетельствования у работающего состояния опьянения работник, уполномоченный на проведение освидетельствования, составляет акт проведения освидетельствования и незамедлительно направляет его работодателю.

В акте проведения освидетельствования указываются следующие сведения:

место и дата составления акта освидетельствования;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного работника, составившего акт проведения освидетельствования;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) работающего, место работы (структурное подразделение), профессия работающего, в отношении которого проводилось освидетельствование, вид работы;

начало и окончание проведения освидетельствования (дата, время);

время взятия пробы, забора биологического образца с использованием прибора, экспресс-теста;

показания прибора, экспресс-теста;

результат освидетельствования (состояние работающего на момент его проведения);

отметка уполномоченного работника об отказе работающего от проведения освидетельствования, от взятия пробы и (или) от сдачи биологического образца (образцов), от ознакомления с результатами освидетельствования;

подпись работающего об ознакомлении с результатом освидетельствования (инициалы, фамилия);

подпись уполномоченного работника (инициалы, фамилия), составившего акт проведения освидетельствования.

По результатам освидетельствования в отношении работающего работодателем принимается одно из следующих решений:

о допуске к работе;

о недопуске к работе (отстранении от работы).

Нахождение работающего в состоянии опьянения является основанием для недопуска его к работе (отстранения от работы).

Факт проведения освидетельствования регистрируется в журнале освидетельствования работающих.

При невозможности работодателя самостоятельно обеспечить надлежащее проведение освидетельствования работодатель вправе обеспечить прохождение освидетельствования работающим в организации здравоохранения, иной организации, у индивидуального предпринимателя, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление медицинской деятельности (далее – организации здравоохранения), на основании заключенного гражданско-правового договора между работодателем и организацией здравоохранения.

По результатам освидетельствования уполномоченным работником в журнал освидетельствования работающих вносится запись «Допущен к работе» либо «Не допущен к работе».

При несогласии работающего с результатами освидетельствования, проведенного работником, уполномоченным на проведение освидетельствования работающий вправе пройти повторное освидетельствование в организации здравоохранения.

В случае, если по результатам повторного освидетельствования установлен факт отсутствия у работника состояния опьянения, работник по прибытии на место работы допускается к работе.

Работодатель также имеет право проводить освидетельствование работающих на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения в случаях, когда в отношении их имеются достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Отказ работающего от прохождения освидетельствования является основанием для отстранения его от работы в соответствующие день, смену.

Расходы по проведению освидетельствования работников несет наниматель.

5.2 Монтажные и ремонтные работы

В процессе производство строительно-монтажных работ, разработка разделов проектной документации следует соблюдать, а также учитывать при разработке проектов производства работ требования ТНПА И НПА в области охраны труда.

Генеральный подрядчик или арендодатель обязаны при выполнении работ на строительных площадках с привлечением субподрядчиков или арендаторов:

разработать совместно с ними мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы, обязательные для всех организаций и лиц, участвующих в строительстве;

обеспечить выполнение запланированных мероприятий и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда на закрепленных за ними участках работ.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории действующей организации заказчик (действующая организация) и генеральный подрядчик с участием субподрядчиков оформляют акт-допуск. Актом-допуском выделяется участок для проведения работ, устанавливаются организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность этих работ.

Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, несут руководители строительно-монтажных организаций и действующей организации.

Безопасное выполнение земляных работ должно соответствовать требованиям ТНПА И НПА в области охраны труда.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», утвержденного постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1984 г. № 2694, другим НПА, в том числе ТНПА, содержащих требования по ОТ, иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда и эксплуатационную документацию организаций-изготовителей.

Для обеспечения безопасности работ, выполняемых с применением строительных машин (механизмов), предусматривают:

выбор типов машин, места их установки и режима работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией и условиями строительства;

мероприятия, исключающие действие вредных и опасных факторов на машиниста и работающих вблизи людей;

использование технических средств по ограничению пути движения или угла поворота машины и средств связи машиниста с работающими (звуковой сигнализации, радио- и телефонной связи) при выполнении машинами работ в условиях ограниченных пространства и обзора рабочей зоны;

особые условия установки машины в зоне призмы обрушения на насыпной грунт или специальные конструкции.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током предусматривают:

указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, способа ограждения токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов;

заземление металлических частей электрооборудования и исполнение заземляющих контуров;

дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также при выполнении работ в аналогичных условиях вне помещений;

складирование изделий, материалов, оборудования с помощью грузоподъемных кранов за пределами охранной зоны воздушных линий электропередачи.

Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить зоны:

вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;

вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;

в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях, выше предельно допустимых, или воздействует шум интенсивностью, выше предельно допустимой.

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:

участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;

зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены в соответствии с ТНПА И НПА в области охраны труда, предохранительные защитные ограждения, а зон потенциально действующих опасных производственных факторов - сигнальные ограждения или знаки безопасности.

При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.

Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрывают или ограждают и обозначают в соответствии с ТНПА И НПА в области охраны труда.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м и более, ограждают временными инвентарными ограждениями в соответствии с требованиями ТНПА И НПА в области охраны труда.

При невозможности устройства ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников на высоте для закрепления одного или более работников карабином стропа предохранительного пояса устанавливают страховочные канаты в соответствии с ТНПА И НПА в области охраны труда, сети или защитные полотнища.

Рабочие места, проходы к рабочим местам, настилы лесов и подмостей должны поддерживаться в безопасном состоянии, не загромождаться, периодически в процессе работы и ежедневно после окончания работы

очищаться от мусора, в зимнее время – от снега и наледи и при необходимости посыпаться песком.

Требования безопасности к организации производства строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ устанавливаются в текстовой части проектов производства работ, технологических карт на выполнение отдельных видов работ, карт технологических процессов, технических решений и организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда и санитарно-гигиеническому обеспечению работников, выполняющих эти работы.

Карты технологического процесса на выполнение отдельных видов работ должны быть привязаны к конкретному объекту строительства (реконструкции, ремонта, реставрации).

Работники перед началом работ знакомятся с проектом производства работ под роспись. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Каски предназначены для защиты головы от механических повреждений, атмосферных осадков, поражения электрическим током. Касками обязаны пользоваться все работающие на высоте, в колодцах, туннелях и т.п.

Все детали каски не должны иметь острых кромок, краев и выступов.

Каска должна быть снабжена подбородным ремнем. Материал каски не должен давать искры при ударе по нему металлическим предметом.

Наружная поверхность корпуса каски должна быть ровной, гладкой, без трещин и пузырей.

Сосуды, работающие под давлением (компрессорные установки, воздуховоды, ресиверы, баллоны со сжатыми и сжиженными газами и т.п.), должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, работающих под давлением, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 7.

5.3 Проведение погрузочно-разгрузочных работ

Погрузка, разгрузка и размещение грузов производятся в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 января 2018 г. № 12.

Движение транспортных средств в местах производства погрузочно-разгрузочных работ организовывается в соответствии с требованиями Правил дорожного движения, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь

от 28 ноября 2005 г. № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» по транспортно-технологической схеме с установкой соответствующих дорожных знаков, принятых на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

К погрузочно-разгрузочным работам относятся: погрузка грузов на транспорт, выгрузка с него, перегрузка с одного вида транспорта на другой, сортировка, перекладка и перемещение грузов внутри крытых и открытых складов.

Приказом директора из числа руководителей и специалистов назначены лица, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами.

Лица, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, проходят в установленном порядке проверку знаний особенностей технологического процесса, требований правил устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и других НПА, ТНПА, содержащих требования по ОТ при проведении конкретных видов погрузочно-разгрузочных работ.

К выполнению погрузочно-разгрузочных и складских работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам ОТ.

При переноске тяжестей грузчиком (мужчины старше 18 лет) допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее двух человек (мужчин).

Работники, допущенные к работе с электрооборудованием (электрическими талями, кран-балками и тому подобным оборудованием), должны иметь группу по электробезопасности не ниже II.

Погрузочно-разгрузочные и складские работы должны выполняться преимущественно механизированным способом при помощи грузоподъемных машин и средств механизации. При подъеме и перемещении грузов вручную гигиеническая оценка условий труда должна проводиться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 211.

Складирование грузов производится по технологическим картам с указанием мест и размеров складирования, размеров проходов, проездов и тому подобного, с которыми должны быть под роспись ознакомлены лица, ответственные за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ, работники, выполняющие погрузочно-разгрузочные и складские работы.

Технологическая карта должна выполняться в виде плана склада, площадки складирования, на котором должны быть обозначены места и размеры штабелей грузов, подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта, проходы для работников, крановые рельсовые пути и зоны обслуживания кранами, места установки стреловых самоходных кранов, транспорта под погрузку или разгрузку грузов и так далее.

При размещении товаров в помещениях размеры отступов должны составлять: от стен помещения - 0,7 м, от приборов отопления - 0,2 - 0,5 м, от источников освещения - 0,5 м, от пола - 0,15 - 0,30 м. Зазоры в штабеле должны быть: между ящиками - 0,02 м, между поддонами и контейнерами - 0,05 - 0,10 м.

Расстояние между штабелями должно превышать ширину транспортных средств не менее чем на 0,8 м, а при необходимости обеспечения встречного движения – двойную ширину транспорта плюс 1,5 м.

Допускается устанавливать стеллажи или укладывать товары штабелями с отступом от стен и пристенных колонн, составляющим 0,05 - 0,1 м, в случаях, когда отступы не используются для эвакуации людей.

Размеры отступов от приборов отопления должны быть увеличены, если этого требуют условия хранения товара.

Стеллажи в помещениях должны быть прочными, устойчивыми и крепиться между собой и к конструкциям зданий. Проходы между стеллажами должны быть шириной не менее 1 м.

Конструкция стеллажей и деталей их крепления должна обеспечивать их жесткость, прочность, устойчивость, безопасность и удобство выполнения монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. Элементы стеллажей не должны иметь острых кромок, углов, поверхностей с неровностями.

Стеллажи испытываются один раз в год на нагрузку, соответствующую 1,25 от номинальной. На стеллажах должны быть вывешены таблички с указанием их максимальной грузоподъемности и сроков очередных испытаний.

Каждый стеллаж должен иметь инвентарный номер и надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке. Полки стеллажей должны иметь бортики. Деревянные стеллажи в складских помещениях обрабатываются огнезащитными составами.

Не допускается загрузка стеллажей свыше предельной нагрузки, на которую они рассчитаны.

Для укладки (снятия) груза на стеллажах следует применять приставные лестницы или лестницы-стремянки.

Загромождать территорию склада пустой тарой не допускается. Ее следует отправлять для хранения на специально отведенные площадки.

На погрузочно-разгрузочных площадках расстояния между транспортными средствами для погрузки или разгрузки грузов должны быть не менее: 10 м - в глубину колонны транспортных средств и 1,5 м - по фронту разгрузки; от стенки склада - не менее 0,5 м, от штабеля груза - не менее 1 м.

5.4 Работы с применением ручных электрических машин и инструмента

Ручные электрические машины (далее – электроинструмент) должны соответствовать требованиям Межотраслевой типовой инструкции по охране труда при работе с ручным электрифицированным инструментом, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 188, государственных стандартов на электроинструменты конкретных видов, других ТНПА.

По типу защиты от поражения электрическим током электроинструмент подразделяется на классы: I, II и III.

Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и тому подобного) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

К выполнению работ с применением электроинструмента допускаются лица, прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам ОТ, имеющие группу по электробезопасности не ниже II при работе в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током или вне помещений с электроинструментом класса I и группу по электробезопасности I при работе с электроинструментом класса II и III.

При работах в особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные светильники напряжением не выше 12 В.

В качестве источника питания светильников напряжением до 42 В применяются понижающие трансформаторы, машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи. Не допускается использовать для указанных целей автотрансформаторы.

При пользовании электроинструментом, переносными светильниками их кабели (провода) должны по возможности подвешиваться.

Непосредственное соприкосновение кабелей (проводов) с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

Выдаваемые и используемые в работе переносные электроинструмент и светильники, вспомогательное оборудование должны проходить проверку и испытания в сроки и объемах, установленных нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок.

Для поддержания исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструмента и светильников, вспомогательного оборудования распоряжением директора должен быть назначен ответственный работник, имеющий группу по электробезопасности не ниже III.

В процессе эксплуатации электроинструмент, трансформаторы, преобразователи частоты, кабели-удлинители и тому подобное вспомогательное оборудование подвергают периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев.

Электроинструмент хранится в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками, ящиками, обеспечивающими сохранность электроинструмента.

При хранении электроинструмента выполняются требования государственных стандартов и технических условий на конкретные виды электроинструмента, эксплуатационных документов организации - изготовителя электроинструмента.

Не допускается складировать электроинструмент без упаковки в два и более ряда.

5.5 Работа на высоте, с лестниц и стремянок

К выполнению работ на высоте допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте, имеющие профессиональные навыки, прошедшие в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам работ, инструктажи и проверку знаний по вопросам ОТ и получившие соответствующее удостоверение.

При выполнении работ на высоте должны соблюдаться требования Правил ОТ при работе на высоте, утвержденные постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 апреля 2001 г. № 52.

Рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте более 1,3 м и расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте ограждаются временными инвентарными ограждениями в соответствии с ТНПА.

При невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса.

Средства подмащивания, рабочий настил которых расположен на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, оборудуются перильным и бортовым ограждением. Высоту ограждения указывают в стандартах на средства подмащивания конкретного типа.

При применении лестниц и стремянок до начала работы необходимо убедиться в исправности и устойчивости лестницы, при этом необходимо убедиться путем осмотра и опробования в том, что лестница не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

На приставных лестницах и стремянках указываются инвентарный номер; дата следующего испытания; принадлежность цеху (участку и тому подобное): у деревянных и металлических – на тетивах, у веревочных – на прикрепленных к ним бирках.

Перед эксплуатацией приставные лестницы испытываются статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. В процессе эксплуатации деревянные (веревочные и пластмассовые) лестницы подвергаются испытанию один раз в полгода, а металлические – один раз в год.

Дата и результаты периодических испытаний лестниц и стремянок фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц.

Приставные лестницы и стремянки должны соответствовать требованиям ТНПА.

Леса и подмости должны соответствовать требованиям ГОСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические условия», утвержденного постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28 ноября 1988 г. № 237, и ГОСТ 27321-2018 «Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия».

Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по типовым проектам и взяты организацией на инвентарный учет.

На инвентарные леса и подмости должен иметься паспорт организации-изготовителя.

Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях, и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом – на устойчивость. Проект должен быть завизирован работником службы ОТ организации, утвержден руководителем организации.

Подмости и леса высотой до 4 м допускаются к эксплуатации после их приемки руководителем работ или мастером с записью в журнале приемки и осмотра лесов и подмостей.

При приемке лесов и подмостей проверяются: наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость, прочность узлов крепления отдельных элементов; исправность рабочих настилов и ограждений; вертикальность стоек; надежность опорных площадок и наличие заземления (для металлических лесов).

Кривизна стоек должна быть не более 1,5 мм на 1 м длины.

Леса высотой более 4 м допускаются к эксплуатации только после приемки их комиссией с оформлением акта.

Акт приемки лесов утверждается директором организации, принимающей леса в эксплуатацию. Допускается утверждение акта приемки лесов, сооружаемых подрядной организацией для своих нужд, начальником участка (цеха) этой организации.

До утверждения акта работа с лесов не допускается.

5.6 Работы с повышенной опасностью, выполняемые по наряду-допуску

В организации установлены виды деятельности, составлен Перечень работ с повышенной опасностью, составлен Перечень мест (условий) производства и видов работ, требующих осуществления специальных организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

К наряду-допуску при необходимости прилагаются эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки постов оцепления, установки знаков и плакатов безопасности и тому подобное.

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей данное сооружение или коммуникацию.

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ, если иное не предусмотрено НПА, регламентирующими требования безопасности при выполнении конкретного вида работы с повышенной опасностью. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

В исключительных случаях с целью устранения угрозы жизни людей, предупреждения аварии или ликвидации последствий ее и стихийного бедствия работы с повышенной опасностью на их начальной стадии могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица.

Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска производится в обязательном порядке.

Оформляется наряд-допуск в двух экземплярах. Первый экземпляр находится у должностного лица, выдавшего наряд-допуск, второй – у руководителя работ. Перечень должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска, утверждается директором.

Наряд-допуск определяет место (места) проведения работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.

При производстве работ на территории других организаций (СП) наряд-допуск оформляется в трех экземплярах – третий экземпляр выдается ответственному лицу организации, на территории которой производятся работы.

Перед допуском к работе ответственный руководитель работ знакомит работников с мероприятиями по безопасному производству работ, проводит целевой инструктаж с записью в наряде-допуске.

Ответственный руководитель работ осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасного производства работ.

При возникновении опасности для жизни и здоровья работников уполномоченное должностное лицо работодателя, осуществляющее руководство работами, принимает меры по устранению этой опасности, при необходимости прекращает работы и обеспечивает эвакуацию работников из опасной зоны.

Работники, обнаружившие нарушения требований по ОТ, а также ситуации, которые создают угрозу здоровью и жизни для работников и окружающих людей, обязаны немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в случае его отсутствия – вышестоящему руководителю.

5.7 Проведение огневых работ

Все огневые работы следует выполнять в соответствии с требованиями ТНПА И НПА в области охраны труда, санитарных правил и других ТНПА.

К огневым относятся работы, связанные с применением открытого огня, искрообразованием (электросварка, газосварка, бензорезка, работы с использованием паяльных ламп, варка битума и другие работы с выделением искр).

Огневые работы, выполняемые на временных местах, разрешается проводить при наличии оформленного наряда-допуска, выданного в установленном порядке.

Постоянные места для проведения огневых работ оборудуются в соответствии с нормами и правилами пожарной, технической безопасности, промсанитарии и определяются приказом по организации.

На проведение огневых работ в производственных помещениях категории «Д», на стройках, где отсутствуют горючие вещества и материалы, наряд-допуск может не оформляться.

Допуск на проведение огневых работ осуществляет лицо, ответственное за проведение огневых работ, после приемки оборудования и места производства работ, при положительных результатах состояния воздушной среды и разрешения руководителя СП.

Место проведения огневых работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения, указанными в наряде-допуске.

В период проведения огневых работ должен быть организован контроль за состоянием воздушной среды:

периодически, если это предусмотрено нарядом-допуском;

после установления перерывов в работе;

при появлении на месте проведения огневых работ признаков загазованности, запыленности.

При проведении огневых работ исполнители и ответственный должны использовать средства защиты глаз от светоизлучения.

Огневые работы должны быть немедленно прекращены при обнаружении несоблюдения мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском и специальных требований на виды огневых работ, возникновении опасной ситуации, по требованию контролирующих служб организации, органов надзора.

Проводить огневые работы запрещается:

при неисправных средствах проведения работ;

на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;

на аппаратах, коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, находящихся под давлением или под электрическим напряжением;

при отсутствии на месте проведения средств пожаротушения.

Во время проведения огневых работ запрещается:

проведение окрасочных работ;

осуществлять технологические операции с разгерметизацией оборудования, содержащего взрывопожароопасные и токсичные вещества;

выполнение операций по сливу и наливу горючих жидкостей в резервуарах, расположенных в одном обваловании;

проведение других мероприятий, которые могут привести к возникновению взрывов и пожаров из-за загазованности или запыленности мест, где проводятся огневые работы.

Наряд-допуск и распоряжение на подготовительные работы должны храниться в подразделении не менее одного месяца.

Если огневые работы не закончены в течение одной смены, наряд-допуск при неизмененных условиях производства работ продлевается на каждую последующую смену. О продлении наряда-допуска уведомляются пожарная охрана, ИОТ.

5.8. Санитарно-технические работы

Системы внутреннего холодного водоснабжения должны обеспечивать бесперебойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразборной арматуре, пожарным кранам и технологическому оборудованию в течение всего периода эксплуатации данного водопровода. В зданиях, оборудованных скрытой электропроводкой, металлические санитарные приборы должны быть заземлены. Все трубопроводы (и устройства на них) систем внутренней канализации и водостоков должны быть доступны для монтажа, демонтажа и эксплуатации. В помещениях, где проходят канализационные сети и установлены санитарные приборы, температура воздуха должна быть не ниже 5 °С. При подземной прокладке трубы должны быть расположены ниже глубины промерзания грунта. Системы внутренних водостоков должны обеспечивать бесперебойный и быстрый отвод воды

Система горячего водоснабжения должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований: — трубопроводы и их соединения, стояки, подводки к арматуре должны быть герметичны и не иметь утечек; — водоразборная арматура, пожарные краны, запорно-регулирующая арматура оборудования и трубопроводов должны быть технически исправны; — температура и качество воды, подаваемой потребителям, должны соответствовать проектным параметрам; — уровень шума от работы системы горячего водоснабжения не должен превышать установленного санитарными нормами и правилами. Для уменьшения уровня шума от работы системы горячего водоснабжения необходимо: — устранять причины шумообразования (производить балансировку насосов, двигателей, закреплять клапаны и прокладки в арматуре и т. д.); — выполнять звукоизоляцию и виброизоляцию трубопроводов, насосных агрегатов, арматуры (путем установки прокладок, гибких вставок, амортизаторов) и помещений, в которых они установлены. Теплообменники горячего водоснабжения в индивидуальном тепловом пункте должны быть укомплектованы контрольно-измерительными приборами и обязательно оборудованы регуляторами температуры для предотвращения повышения температуры подогреваемой воды. Действие автоматических регуляторов температуры и давления следует проверять не реже 1 раза в месяц (в случае частого попадания в регуляторы посторонних предметов необходимо установить на подводящих трубопроводах фильтры).

Система холодного водоснабжения в процессе эксплуатации должна обеспечивать бесперебойную подачу воды к санитарно-техническим приборам, водоразборной арматуре, технологическому оборудованию, пожарным кранам. Качество воды должно соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Система холодного водоснабжения при эксплуатации не должна создавать сверхнормативных шумов и вибрации. Трубопроводы системы холодного водоснабжения и их соединения должны быть герметичны, защищены от конденсационной влаги и не иметь коррозии. Помещение водомерного узла здания должно иметь освещение, параметры температурновлажностного режима и приточно-вытяжную вентиляцию согласно проектной документации, поддерживаться в чистоте и быть доступным для осмотра и снятия показания водомера. Запрещается вход в помещение водомерного узла посторонних лиц.

Система канализации должна эксплуатироваться с соблюдением следующих требований:

— трубопроводы и их соединения должны быть герметичны;

— гидравлические затворы санитарных приборов не должны иметь дефектов;

— санитарные приборы, ревизии, прочистки и трапы, арматура должны быть технически исправны.

Не допускается эксплуатация систем канализации зданий в случаях:

— отсутствия или установленных негерметичных крышек ревизий и прочисток;

— отсутствия или неисправности вентиляции канализационной сети; — ослаблений уплотнения стыков (раструбов) труб;

— наличия пробоин и трещин в трубопроводах и гидравлических затворах (сифонах);

— образование контруклонов трубопроводов;

— просадки канализационных трубопроводов и выпусков в дворовую канализационную сеть;

— образования конденсата на поверхности трубопроводов канализации;

— обмерзания оголовков канализационных вытяжек.

5.9. Вентиляция и кондиционирование

Эксплуатация теплоиспользующих установок и тепловых сетей зданий организаций должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей, утвержденных постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. N 31 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 109, 8/10012), иных нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования должны обеспечивать:

параметры микроклимата воздушной среды в соответствии с санитарными правилами и нормами "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" N 9-80-98, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 25 марта 1999 г. N 12 "О введении в действие санитарных правил и норм";

содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше предельно допустимых концентраций, регламентированных ГОСТ 12.1.005, Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. N 240 (далее - Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ).

Все производственные и вспомогательные помещения должны быть оборудованы соответствующей системой вентиляции. Применение системы вентиляции обосновывается расчетом, подтверждающим обеспечение воздухообмена, температуры и состояния воздушной среды.

При работе внутри сосудов, специальных машин, цистерн устройство вентиляции предусматривается технологическим процессом с указанием способов и типов вентиляции.

Системы вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления производственных, административных, бытовых и общественных зданий и сооружений должны соответствовать требованиям ТНПА И НПА в области охраны труда.

Агрегаты воздушно-отопительные, отопительно-вентиляционные, вентиляционно-приточные, аэроионизаторы, воздухонагреватели, воздухоохладители, вентиляторы, кондиционеры, озонаторы и иное оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции должны соответствовать требованиям ТНПА И НПА в области охраны труда.

Вновь оборудованные, после реконструкции или капитального ремонта вентиляционные установки вводятся в эксплуатацию в порядке согласно требованиям ГОСТ 12.4.021, иных технических нормативных правовых актов.

Вентиляционные системы должны иметь инструкции по эксплуатации, соответствующие межгосударственному стандарту ГОСТ 2.601-2006 "Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы", введенному в действие в качестве государственного стандарта Республики Беларусь постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 29 августа 2006 г. N 39 "Об утверждении, введении в действие и отмене технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, общегосударственного классификатора Республики Беларусь и рекомендаций по межгосударственной стандартизации", иные эксплуатационные документы организаций-изготовителей.

После ввода в эксплуатацию оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции осуществляется контроль воздушной среды обслуживаемого помещения на соответствие санитарным нормам, правилам и гигиеническим

нормативам, а также контроль рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах.

Эксплуатация и техническое обслуживание систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления осуществляются на основании локальных нормативных правовых актов, разработанных в организации, с указанием сроков чистки воздуховодов, вентиляторов, пылеочистных и газоочистных устройств, а также сроков проведения планово-предупредительного ремонта (далее - ППР).

Действующие вентиляционные системы должны подвергаться техническим и гигиеническим испытаниям в соответствии с эксплуатационными документами организаций-изготовителей, техническими нормативными правовыми актами, но не реже 1 раза в 3 года.

Производственные участки, технологические процессы на которых сопровождаются выделением пыли, газа и пара, размещают в изолированных от общего помещения отделениях, оборудованных соответствующей вентиляцией. Места образования пыли, газа и пара оборудуются местной вытяжной вентиляцией.

Объединение в общую вытяжную установку отсосов пыли и легкоконденсирующихся паров, а также веществ, при взаимодействии которых могут образоваться вредные смеси или химические соединения, запрещается.

Системы местных отсосов и общеобменной вентиляции должны быть раздельными.

При изменении технологического процесса, перестановке оборудования имеющиеся на участке вентиляционные установки приводятся в соответствие с новыми условиями.

Ворота и двери оборудуются надежными устройствами для фиксации их в закрытом и открытом положениях.

Наружные ворота оборудуются воздушно-тепловыми завесами, постоянно действующими в холодный период года.

Рамы окон, форточки, фрамуги, световые фонари, двери и тамбуры к ним, устройства тепловых завес и тенты содержатся в исправном состоянии.

Вентиляционные установки, регулирующая и запорная аппаратура систем отопления устанавливаются в местах, легко доступных для обслуживания.

5.10 Работа с персональными компьютерами

Условия труда работников, занятых на работах с компьютерами, должны соответствовать требованиям:

ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержден и введен в действие постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009 г. № 16;

других НПА, ТНПА.

К непосредственной работе с видеодисплейными терминалами (далее – ВДТ), электронно-вычислительными машинами (далее – ЭВМ), персональными электронно-вычислительным машинами (далее – ПЭВМ), допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний.

Женщинам со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью необходимо ограничить время работы с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ до 3 часов за рабочий день (смену) с учетом:

обязательной организации оптимальных условий труда по тяжести и напряженности в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

обязательной организации оптимальных параметров микроклимата и ионизации воздуха помещений;

обязательного соблюдения предельно-допустимых уровней параметров физических факторов, создаваемых на рабочем месте при работе с ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ;

регламентированных перерывов.

При невозможности организации работ в соответствии с требованиями соответствующих ТНПА по причинам, связанным с особенностями технологического процесса, женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью должны быть переведены на работы, не связанные с использованием ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ.

5.11 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Меры по обеспечению безопасности посетителей осуществляется путем проведения с ними целевого инструктажа по ОТ (проведение экскурсий в организации, проверок соответствующими уполномоченными органами и организациями и т.п.) и сопровождения их при нахождении на территории организации, СП и местах выполнения работ.

Поиск, оценка и выбор поставщиков (подрядчиков) осуществляется как с учетом качества выполняемых работ, оказываемых услуг, так и с учетом уровня работы по обеспечению безопасности осуществляемой деятельности.

При решении вопроса о закупках сырья, материалов, оборудования и т.п., в обязательном порядке изучается возможность применения наименее вредных сырья и т.п. без ущерба для обеспечения производственных требований.

Взаимодействие с подрядчиками и другими заинтересованными сторонами регулируются заключенными договорами, в которых определяются обязательства сторон, а также санкции за их невыполнение.

Договор является основным документом, отражающей взаимоотношения организации с поставщиком (подрядчиком).

Проекты договоров на выполнение работ, предусмотренных программами в области ОТ, должны согласовываться с ИОТ.

При составлении текста договора в обязательном порядке указывается требование о представлении специальных разрешений (лицензий), сертификатов соответствия, удостоверений о государственной гигиенической регистрации, паспортов безопасности поставляемых сырья, материалов, оборудования и т.п. и других документов, в которых указаны состав, опасные свойства и правила обращения с ними.

В договоре отражаются обязанности сторон и ответственность за обеспечение требований по ОТ и возможность его расторжения в случае нарушения подрядчиками требований по ОТ.

Подрядчик обязуется:

подтверждать квалификацию работников (предоставлять копии документов, подтверждающих квалификацию и т.п.);

обеспечивать производство работ обученными по ОТ, прошедшими медицинское освидетельствование, необходимый инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам ОТ работниками, имеющими соответствующую группу по электробезопасности;

при производстве работ на территории организации оформлять наряд-допуск в трех экземплярах - третий экземпляр выдавать ответственному лицу организации, на территории которой производятся работы;

использовать собственные исправные, прошедшие в установленные сроки испытание, средства индивидуальной и коллективной защиты;

использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки обслуживание, техническое освидетельствование и диагностирование оборудование и механизмы;

представлять до начала работ на согласование с организацией проекты производства работ и технологические карты на все виды выполняемых работ;

не допускать к выполнению работ своих работающих, не прошедших вводный инструктаж в организации, на территории которой проводятся работы;

проводить первичный инструктаж на рабочем месте по ОТ при выполнении работы на территории организации, при участии руководителя или специалиста организации, на территории которой проводятся работы;

согласовывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия работы с организацией, с другим подрядчиком при работе в одной захватке, и обеспечивать их выполнение.

В договоре необходимо предусматривать право организации проводить мониторинг выполнения договорных обязательства, в частности, в области OH&S, данные которого могут служить основанием для принятия решений о продолжении делового сотрудничества с подрядчиком.

Для обеспечения своей деятельности организации осуществляет закупки сырья, материалов, оборудования и т.п. руководствуясь законодательными требованиями.

Проекты договоров на закупку должны содержать следующие условия:

предмет договора (наименование объекта (услуги), его количество, ассортимент, технические, санитарно-гигиенические и другие характеристики);

условия поставки;

требование к таре и упаковке (при необходимости);

ответственность сторон;

дополнительные условия (при закупке оборудования: послепродажное обслуживание, монтаж, приемка продукции специалистами организации в организации поставщика, перечень технической документации, сопровождающей оборудование);

иные, не противоречащие законодательству Республики Беларусь, условия, которые стороны признают предусмотреть в договоре.

Проверка поставленных сырья, материалов, оборудования (услуг) и т.п., осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 сентября 2008 г. № 1290 «Об утверждении положения о приемке товаров по количеству и качеству», при этом проверка на соблюдение требований по ОТ производится с участием ИОТ.

При заключении гражданско-правовых и трудовых договоров учитываются требования Указа Президента Республики Беларусь от 6 июля 2005 г. № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу по гражданско-правовым и трудовым договорам».

5.12 Разработка разделов проектной документации

5.12.1 Разработка разделов проектной документации осуществляется в стационарных офисных помещениях с использованием персональных компьютеров, программного обеспечения, копировально-множительной техники.

5.12.2 При разработке разделов проектной документации идентифицированы следующие опасности и риски:

работа с ПЭВМ (зрительное утомление, нарушение осанки, электромагнитное излучение);

эмоциональное напряжение (дефицит времени, ответственность за качество, взаимодействие с заказчиком и экспертизой);

статическая поза (заболевания опорно-двигательного аппарата);

недостаточная освещенность рабочего места.

5.12.3 Управление рисками при разработке разделов проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями раздела 5.10 настоящего стандарта (работа с персональными компьютерами), а также следующими мерами:

соблюдение режима труда и отдыха (регламентированные перерывы);

обеспечение нормируемой освещенности рабочих мест;

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

организация взаимодействия с заказчиками и экспертизой с фиксацией замечаний в письменном виде.

5.12.4 В случае выполнения разработки разделов проектной документации за пределами офиса (выезд на объект, встреча с заказчиком) действуют общие требования безопасности, установленные для командированных работников (п. 8.1.2.7 Руководства по СУОТ).

Лист регистрации изменений

| Изменение № | Дата внесения изменений | Изъято листов | Номера листов | Добавлено новых листов | Количество листов в документе до внесения изменений | Количество листов в документе после внесения изменений | Подпись ответственного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |