- Карта

идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления

ООО «Варта» 13.04.2026 г.

1 Рабочее     | Опасность/     | Описание     | Оценка риска, балл          | Категория | Меры управления                  |

| место /     | Описание       | рисков       |                             | риска     |                                  |

| профессия   | опасности      |              +-------------+-------------+----------+           |                                  |

| (должность) |                |              | Р           | S           | R        |           |                                  |

+=============+================+==============+=============+=============+==========+===========+==================================+

| Радиомеха-  |                |              |             |             |          |           | Медосмотры, инструктажи,         |

| ник         |                |              |             |             |          |           | обучение, проверка знаний.       |

|             |                |              |             |             |          |           |                                  |

|             |                |              |             |             |          |           | Обеспечение СИЗ (халат,          |

|             |                |              |             |             |          |           | диэлектрический коврик,          |

|             |                |              |             |             |          |           | перчатки, очки).                 |

+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------------------------------+

|             | Поражение      | Поражение    | 2           | 4           | 8        | Приемл.   | Работа с аппаратурой ТОЛЬКО      |

|             | электрическим  | током при    |             |             |          |           | при снятом напряжении.           |

|             | током          | ремонте      |             |             |          |           |                                  |

|             |                | телевизоров, |             |             |          |           | Использование разделительного    |

|             |                | блоков       |             |             |          |           | трансформатора при               |

|             |                | питания      |             |             |          |           | необходимости.                   |

|             |                |              |             |             |          |           |                                  |

|             |                |              |             |             |          |           | Диэлектрический коврик на       |

|             |                |              |             |             |          |           | рабочем месте.                   |

|             |                |              |             |             |          |           |                                  |

|             |                |              |             |             |          |           | Разряд конденсаторов перед       |

|             |                |              |             |             |          |           | ремонтом.                        |

+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------------------------------+

|             | Воздействие    | Отравление   | 2           | 3           | 6        | Приемл.   | Включенная приточно-вытяжная     |

|             | вредных        | парами       |             |             |          |           | вентиляция.                      |

|             | веществ (припой,| свинца,      |             |             |          |           |                                  |

|             | флюс, спирт,   | флюса,       |             |             |          |           | Местный отсос над паяльной       |

|             | растворители)  | раствори-    |             |             |          |           | станцией.                        |

|             |                | телей        |             |             |          |           |                                  |

|             |                |              |             |             |          |           | Использование респиратора.       |

+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------------------------------+

|             | Термическая    | Ожог при     | 2           | 2           | 4        | Приемл.   | Паяльник на несгораемой          |

|             | опасность      | пайке        |             |             |          |           | подставке.                       |

|             | (паяльник)     |              |             |             |          |           |                                  |

|             |                |              |             |             |          |           | Не оставлять включенный          |

|             |                |              |             |             |          |           | паяльник без присмотра.          |

+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------------------------------+

|             | Опасность      | Травмирова-  | 2           | 2           | 4        | Приемл.   | Использовать исправные           |

|             | травмирования  | ние          |             |             |          |           | отвертки, плоскогубцы,           |

|             | инструментом   |              |             |             |          |           | кусачки (изолированные ручки).   |

+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------------------------------+

|             | Пожар (КЗ,     | Ожоги,       | 1           | 4           | 4        | Приемл.   | Огнетушитель углекислотный.      |

|             | перегрев)      | отравление   |             |             |          |           |                                  |

|             |                |              |             |             |          |           | Исправная электропроводка.       |

|             |                |              |             |             |          |           |                                  |

|             |                |              |             |             |          |           | Не оставлять включенные          |

|             |                |              |             |             |          |           | приборы без присмотра.           |

+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------------------------------+

|             | Недостаточная  | Усталость    | 1           | 2           | 2        | Приемл.   | Обеспечение исправного           |

|             | освещенность   | глаз, ошибки |             |             |          |           | освещения (300-500 люкс).        |

|             | рабочего места |              |             |             |          |           |                                  |

|             |                |              |             |             |          |           | Местное освещение рабочей зоны.  |

+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------------------------------+

|             | Работа на      | Падение с    | 1           | 4           | 4        | Приемл.   | Использование исправных          |

|             | выезде         | высоты,      |             |             |          |           | лестниц, предохранительного      |

|             | (объект) —     | поражение    |             |             |          |           | пояса.                           |

|             | работа на      | током        |             |             |          |           |                                  |

|             | высоте,        |              |             |             |          |           | Отключение напряжения.           |

|             | электробез-ть  |              |             |             |          |           |                                  |

+-------------+----------------+--------------+-------------+-------------+----------+-----------+----------------------------------+

Руководитель рабочей группы:

_________________________

Члены рабочей группы:

_________________________

_________________________

С существующими на рабочем месте рисками ознакомлен:                                  _____________________

_____________________

_____________________