- Карта

идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления

ООО «Варта» 13.04.2026 г.

--+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| № | Опасность / Описание           | Описание рисков                |  P  |  S  |  R  | Категория | Меры управления                  |

|   | опасности                      |                                |     |     |     | риска     |                                  |

+===+================================+================================+=====+=====+=====+===========+==================================+

| 1 | Поражение электрическим        | Поражение электротоком        |  2  |  4  |  8  | Приемл.   | Работа только при снятом         |

|   | током при ремонте вентиляторов,| при обслуживании               |     |     |     |           | напряжении.                      |

|   | кондиционеров, электродвигателей| электродвигателей,            |     |     |     |           | Вывешивание плаката "Не          |

|   |                                | кондиционеров                 |     |     |     |           | включать — работают люди".       |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Проверка отсутствия напряжения.  |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Использование диэлектрических    |

|   |                                |                                |     |     |     |           | перчаток, галош.                 |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Заземление оборудования.         |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 2 | Работа на высоте               | Падение с высоты               |  2  |  4  |  8  | Приемл.   | Оформление наряда-допуска.       |

|   | (ремонт вентиляции под         | при работе с воздуховодами     |     |     |     |           | Проведение целевого инструктажа. |

|   | потолком, на крышах,           | под потолком, на               |     |     |     |           | Использование предохранительного |

|   | на лестницах)                  | лестницах, подмостях           |     |     |     |           | пояса (страховочной привязи).    |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Работа с лесов, подмостей.       |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Проверка исправности лестниц и   |

|   |                                |                                |     |     |     |           | подмостей перед применением.     |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Запрещается использовать         |

|   |                                |                                |     |     |     |           | случайные опоры.                 |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 3 | Работа в замкнутых             | Отравление, недостаток         |  2  |  4  |  8  | Приемл.   | Проверка воздуха газоанализа-    |

|   | пространствах                  | кислорода, травмирование       |     |     |     |           | тором перед спуском.             |

|   | (вентиляционные шахты,         | при работе в вентшахтах,       |     |     |     |           | Обеспечение принудительной       |

|   | короба, воздуховоды)           | коробах                        |     |     |     |           | вентиляции.                      |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Предохранительный пояс со        |

|   |                                |                                |     |     |     |           | страховочной веревкой.           |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Работа в присутствии             |

|   |                                |                                |     |     |     |           | наблюдающего (страхующего)       |

|   |                                |                                |     |     |     |           | у выхода.                        |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Использование шлангового         |

|   |                                |                                |     |     |     |           | противогаза или респиратора.     |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Регламентированные выходы        |

|   |                                |                                |     |     |     |           | на свежий воздух (каждые 15-20   |

|   |                                |                                |     |     |     |           | минут).                          |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 4 | Работа с электро-              | Травмирование при работе       |  2  |  3  |  6  | Приемл.   | Использование защитных очков.    |

|   | инструментом (дрель,           | с дрелью, болгаркой,           |     |     |     |           | Проверка целостности изоляции    |

|   | болгарка, перфоратор)          | перфоратором                   |     |     |     |           | шнура и корпуса.                 |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Использование СИЗ (перчатки,     |

|   |                                |                                |     |     |     |           | очки, каска).                    |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Не оставлять без присмотра       |

|   |                                |                                |     |     |     |           | включенный инструмент.           |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Защитный кожух на болгарке.      |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 5 | Повышенный уровень шума        | Снижение слуха,                |  2  |  2  |  4  | Приемл.   | Использование противошумных      |

|   | (работающие вентиляторы,       | усталость                      |     |     |     |           | наушников или вкладышей.         |

|   | кондиционеры)                  |                                |     |     |     |           | Ограничение времени воздействия  |

|   |                                |                                |     |     |     |           | шума.                            |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 6 | Работа в запыленной среде      | Отравление пылью,              |  2  |  3  |  6  | Приемл.   | Использование респиратора.       |

|   | (очистка воздуховодов,         | раздражение органов            |     |     |     |           | Защитные очки.                   |

|   | замена фильтров)               | дыхания, глаз                  |     |     |     |           | Обеспечение вентиляции.          |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 7 | Работа с хладагентом           | Обморожение, отравление        |  2  |  3  |  6  | Приемл.   | Использование защитных перчаток, |

|   | (кондиционеры — фреон,         | при работе с кондиционерами    |     |     |     |           | очков.                           |

|   | хладагенты)                    |                                |     |     |     |           | Запрещается проверка утечек      |

|   |                                |                                |     |     |     |           | открытым огнем.                  |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Не допускать попадания           |

|   |                                |                                |     |     |     |           | хладагента на кожу и в глаза.    |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Работа в проветриваемом          |

|   |                                |                                |     |     |     |           | помещении.                       |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Удаление хладагента перед        |

|   |                                |                                |     |     |     |           | пайкой контуров.                 |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 8 | Острые кромки,                 | Порезы, травмирование          |  2  |  2  |  4  | Приемл.   | Использование рукавиц            |

|   | выступающие части              | при работе с металлическими    |     |     |     |           | комбинированных.                 |

|   | (металлические воздуховоды,    | воздуховодами,                 |     |     |     |           | Аккуратное обращение с           |

|   | лопасти вентиляторов)          | лопастями вентиляторов         |     |     |     |           | деталями.                        |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Отключение вентилятора перед     |

|   |                                |                                |     |     |     |           | ремонтом, блокировка случайного  |

|   |                                |                                |     |     |     |           | пуска.                           |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 9 | Повышенная температура          | Термический ожог               |  2  |  2  |  4  | Приемл.   | Использование рукавиц.           |

|   | поверхности оборудования       | при работе с нагретыми         |     |     |     |           | Ожидание остывания оборудования  |

|   | (нагретые воздуховоды,         | элементами кондиционеров,      |     |     |     |           | перед ремонтом.                  |

|   | компрессоры кондиционеров)     | компрессорами                  |     |     |     |           | Предупредительные знаки          |

|   |                                |                                |     |     |     |           | "Осторожно, горячо!".            |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

|10 | Работа на открытом воздухе     | Простудные заболевания,        |  2  |  2  |  4  | Приемл.   | Обеспечение утепленной           |

|   |                                | обморожение                    |     |     |     |           | спецодеждой (зимой).             |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Установление регламентированных  |

|   |                                |                                |     |     |     |           | перерывов для обогрева.          |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Обустройство помещения для       |

|   |                                |                                |     |     |     |           | обогрева.                        |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

|11 | Недостаточная освещенность     | Травмирование из-за плохой     |  2  |  3  |  6  | Приемл.   | Прекращение работ при            |

|   | рабочих мест                   | видимости                      |     |     |     |           | недостаточной освещенности.      |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Использование переносных         |

|   |                                |                                |     |     |     |           | светильников (напряжение не      |

|   |                                |                                |     |     |     |           | выше 50 В, в замкнутых           |

|   |                                |                                |     |     |     |           | пространствах — не выше 12 В).   |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

|12 | Перемещения по территории      | Падение во время               |  2  |  2  |  4  | Приемл.   | Содержание проходов в чистоте.   |

|   | стройплощадки                  | передвижения                   |     |     |     |           | Очистка от мусора, снега, льда.  |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Посыпка песком в зимнее время.   |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

|13 | Пожар (короткое замыкание,     | Ожоги, отравление              |  1  |  4  |  4  | Приемл.   | Регулярная проверка              |

|   | утечка хладагента с            | продуктами горения             |     |     |     |           | электропроводки.                 |

|   | возгоранием,                   |                                |     |     |     |           | Наличие первичных средств        |

|   | легковоспламеняющиеся          |                                |     |     |     |           | пожаротушения (огнетушитель      |

|   | материалы — масла,             |                                |     |     |     |           | углекислотный или порошковый).   |

|   | растворители)                  |                                |     |     |     |           | Запрещается курить в             |

|   |                                |                                |     |     |     |           | неотведенных местах.             |

|   |                                |                                |     |     |     |           | Надписи "Не курить!",            |

|   |                                |                                |     |     |     |           | "Огнеопасно!".                   |

+---+--------------------------------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

Руководитель рабочей группы: _________________

Члены рабочей группы:

_________________________

_________________________

С существующими на рабочем месте рисками ознакомлен:                                  _____________________

_____________________

_____________________