- Карта

идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления

ООО «Варта» 13.04.2026 г.

1 | Поражение электрическим    | Поражение        |  2  |  4  |  8  | Приемл.   | Допуск к работе лиц не моложе    |

|   | током при работе с         | электротоком     |     |     |     |           | 18 лет, имеющих группу по ЭБ     |

|   | оборудованием ОПС до 220 В | до 220 В         |     |     |     |           | не ниже II.                      |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Проверка целостности изоляции    |

|   |                            |                  |     |     |     |           | кабелей перед использованием.    |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Использование диэлектрических    |

|   |                            |                  |     |     |     |           | перчаток и галош.                |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Отключение напряжения перед      |

|   |                            |                  |     |     |     |           | подключением/отключением.        |

+---+----------------------------+------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 2 | Работа на высоте           | Падение с высоты |  2  |  4  |  8  | Приемл.   | Оформление наряда-допуска.       |

|   | (монтаж и наладка приборов | при работе на    |     |     |     |           | Проведение целевого инструктажа. |

|   | на стенах, опорах)         | лестницах,       |     |     |     |           | Использование предохранительного |

|   |                            | подмостях        |     |     |     |           | пояса (страховочной привязи).    |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Проверка исправности лестниц,    |

|   |                            |                  |     |     |     |           | подмостей перед применением.     |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Работа на высоте >5 м — с        |

|   |                            |                  |     |     |     |           | подмостей. Запрещены случайные   |

|   |                            |                  |     |     |     |           | опоры (ящики, бочки).            |

+---+----------------------------+------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 3 | Работа с электро-          | Травмирование    |  2  |  3  |  6  | Приемл.   | Использование защитных очков.    |

|   | инструментом (дрель,       | при работе       |     |     |     |           | Проверка целостности изоляции    |

|   | перфоратор)                | дрелью,          |     |     |     |           | шнура и корпуса.                 |

|   |                            | перфоратором     |     |     |     |           | Использование СИЗ (перчатки,     |

|   |                            |                  |     |     |     |           | очки, каска).                    |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Не оставлять без присмотра       |

|   |                            |                  |     |     |     |           | включенный инструмент.           |

+---+----------------------------+------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 4 | Работа в запыленной среде  | Отравление       |  1  |  4  |  4  | Приемл.   | Использование респиратора.       |

|   | (сверление бетона,         | пылью,           |     |     |     |           | Обеспечение вентиляции.          |

|   | штробление)                | раздражение глаз |     |     |     |           | Применение защитных очков.       |

+---+----------------------------+------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 5 | Работа на открытом воздухе | Простудные       |  2  |  2  |  4  | Приемл.   | Обеспечение утепленной           |

|   |                            | заболевания,     |     |     |     |           | спецодеждой (зимой).             |

|   |                            | обморожение      |     |     |     |           | Установление регламентированных  |

|   |                            |                  |     |     |     |           | перерывов для обогрева.          |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Обустройство помещения для       |

|   |                            |                  |     |     |     |           | обогрева.                        |

+---+----------------------------+------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 6 | Недостаточная освещенность | Травмирование    |  2  |  3  |  6  | Приемл.   | Прекращение работ при            |

|   | рабочих мест               | из-за плохой     |     |     |     |           | недостаточной освещенности.      |

|   |                            | видимости        |     |     |     |           | Использование переносных         |

|   |                            |                  |     |     |     |           | светильников.                    |

+---+----------------------------+------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 7 | Перемещения по территории  | Падение во время |  2  |  2  |  4  | Приемл.   | Содержание проходов в чистоте.   |

|   | стройплощадки              | передвижения     |     |     |     |           | Очистка от мусора, снега, льда.  |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Посыпка песком в зимнее время.   |

+---+----------------------------+------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

| 8 | Пожар (короткое замыкание, | Ожоги,           |  1  |  4  |  4  | Приемл.   | Регулярная проверка              |

|   | неисправность проводки)    | отравление       |     |     |     |           | электропроводки.                 |

|   |                            | продуктами       |     |     |     |           | Наличие первичных средств        |

|   |                            | горения          |     |     |     |           | пожаротушения (огнетушитель).    |

|   |                            |                  |     |     |     |           | Запрещается курить в             |

|   |                            |                  |     |     |     |           | неотведенных местах.             |

+---+----------------------------+------------------+-----+-----+-----+-----------+----------------------------------+

Руководитель рабочей группы:

_________________________

Члены рабочей группы:

_________________________

_________________________

С существующими на рабочем месте рисками ознакомлен:                                  _____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________