|  | ООО «Варта» |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- ДЛЯ ТЕХНИКА ПО СВЯЗИ

- № ОТ-11

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ по наладке и испытаниям систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональную подготовку;

- медицинский осмотр и признанные годными к работе;

- вводный инструктаж по охране труда;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение (стажировку) безопасным методам и приемам труда и проверку знаний.

2. Допуск к самостоятельной работе оформляется письменным распоряжением по предприятию.

Повторный инструктаж — 1 раз в 3 месяца, проверка знаний — не реже 1 раза в год.

3. Работник не допускается к работе:

- в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- при отсутствии спецодежды и СИЗ;

- в случае болезни;

- при нарушении правил охраны труда.

4. Подчиняется мастеру или прорабу, в процессе работы — бригадиру.

5. Запрещается употреблять алкоголь, наркотики, токсические вещества. Курить только в специально установленных местах.

6. Работник обязан:

- выполнять указания по охране труда;

- выполнять работу, по которой проинструктирован;

- содержать рабочее место в чистоте;

- работать только исправным инструментом;

- сообщать о несчастных случаях, авариях, пожаре прорабу;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.

7. Опасные и вредные производственные факторы:

- поражение электрическим током (до 220 В и выше);

- травмирование при работе с инструментом и на высоте;

- пожар при коротком замыкании;

- работа на высоте;

- неблагоприятные метеоусловия.

8. Средства индивидуальной защиты:

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Наименование СИЗ                            | Маркировка     | Срок    |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Костюм для защиты от общих загрязнений      | ЗМи            | 12      |

| Ботинки кожаные с защитным подноском        | МиМпМун200     | 12      |

| Перчатки диэлектрические                    | Эн             | До изн. |

| Каска защитная                              |                | 24      |

| Очки защитные                               | ЗП             | До изн. |

| Пояс предохранительный (при работе на высоте)| Тн             | Деж.    |

| Галоши диэлектрические (в электроустановках) | Эн             | До изн. |

| Костюм утепленный (зимой)                   | Тнв            | 36      |

| Подшлемник зимний                           |                | 24      |

| Сапоги кирзовые утепленные                  | Тн30Мун200     | 24      |

9. Помещения должны быть обеспечены исправным электроосвещением и вентиляцией.

10. Легковоспламеняющиеся жидкости хранить не более 500 л в отдельно стоящих несгораемых зданиях на расстоянии не менее 16 м.

11. За нарушение правил — ответственность по законодательству.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Подготовить рабочее место: убрать лишнее, проверить исправность инструмента, подмостей, лесов. Зимой очистить от снега и льда, посыпать песком.

13. При переходе на другую работу — получить инструктаж.

14. Запрещается работать в зоне без ограждения проемов и в неосвещенных помещениях.

15. Перед работой с электроинструментом проверить целостность изоляции кабеля, заземление, выключатель.

16. Перед работой на высоте проверить исправность предохранительного пояса.

17. На высоте использовать только инвентарные подмости и леса с ограждениями. Запрещается использовать бочки, ящики, случайные подмости.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

18. Соблюдать правила электробезопасности. Запрещаются переключения под напряжением.

19. Перед испытаниями ОПС убедиться в отсутствии КЗ в цепях питания.

20. При пайке использовать диэлектрический коврик, паяльник на несгораемой подставке.

21. Запрещается прикасаться к токоведущим частям под напряжением. Подключение — при снятом напряжении.

22. Инструмент переносить в сумке или ящике. Острые части защищать чехлами.

23. Работу с дрелью, перфоратором, подъем на высоту — только обученными лицами.

24. При работе на высоте:

- лестницы закреплять;

- при высоте более 5 м — работать вдвоем;

- инструмент передавать на веревке или в сумке;

- закреплять пояс за надежные конструкции.

Запрещается работа с приставных лестниц у незащищенных проемов.

25. При работе с клеями, герметиками, флюсами — использовать защитные перчатки.

26. Запрещается:

- пайка без вытяжной вентиляции;

- открытый огонь для прогрева;

- курение у ЛВЖ;

- оставлять без присмотра электроприборы.

27. При работе с аккумуляторами (ИБП) — не замыкать клеммы, избегать попадания электролита.

28. На рабочих местах с ЛВЖ — надписи «Не курить!», «Огнеопасно!».

29. Запрещается прием пищи и курение на рабочем месте.

30. В действующих электроустановках — работать в диэлектрических перчатках и галошах, под наблюдением второго лица.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

31. По окончании работы:

- отключить электроприборы от сети;

- убрать инструмент;

- очистить рабочее место;

- спецодежду и СИЗ убрать в отведенное место;

- сообщить о неполадках мастеру;

- сдать предохранительный пояс и диэлектрические СИЗ;

- вымыть руки и лицо с мылом.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

32. Аварийные ситуации: поражение током, КЗ и пожар, падение с высоты, неисправный инструмент.

33. При неисправностях: прекратить работу, отключить оборудование, сообщить руководителю.

34. При пожаре: отключить оборудование, вызвать 101 или 112, тушить углекислотным огнетушителем.

35. При несчастном случае: освободить от травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать скорую, сообщить руководству.

36. Сохранить обстановку до расследования (если не опасно).

37. При падении с высоты — не перемещать пострадавшего самостоятельно, вызвать скорую.