|  | ООО «Варта» |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- ДЛЯ ТЕХНИКА ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

- № ОТ-12

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профподготовку, медосмотр, инструктажи, стажировку и проверку знаний.

2. Допуск — распоряжением. Повторный инструктаж — раз в 3 месяца, проверка знаний — раз в год.

3. Не допускается к работе при опьянении, отсутствии СИЗ, болезни, нарушении правил.

4. Подчиняется мастеру или прорабу.

5. Курить в установленных местах.

6. Работник обязан: соблюдать правила, содержать рабочее место, работать исправным инструментом, сообщать о происшествиях.

7. Опасные факторы:

- поражение электрическим током (до 1000 В);

- работа на высоте (антенны, мачты);

- травмирование инструментом;

- неблагоприятные метеоусловия.

8. СИЗ:

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Костюм для защиты от общих загрязнений      | ЗМи            | 12      |

| Ботинки кожаные с защитным подноском        | МиМпМун200См   | 12      |

| Перчатки диэлектрические                    | Эн             | До изн. |

| Каска защитная                              |                | 24      |

| Очки защитные                               | ЗП             | До изн. |

| Пояс предохранительный лямочный             | Тн             | Деж.    |

| Галоши диэлектрические                      | Эн             | До изн. |

| Костюм утепленный (зимой)                   | Тнв            | 36      |

| Подшлемник зимний                           |                | 24      |

| Сапоги кирзовые утепленные                  | Тн30Мун200     | 24      |

9. Помещения — с вентиляцией и освещением.

10. Хранение ЛВЖ — до 500 л, на расстоянии не менее 16 м.

11. Ответственность по законодательству.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Подготовить рабочее место, проверить инструмент, леса, подмости.

13. При смене работы — инструктаж.

14. Не работать в неогражденных проемах.

15. Проверить электроинструмент.

16. Проверить предохранительный пояс.

17. На высоте — только инвентарные леса.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

18. Электробезопасность. Переключения — только при снятом напряжении.

19. Проверить отсутствие напряжения перед началом работ.

20. При пайке — диэлектрический коврик.

21. Не прикасаться к токоведущим частям.

22. Инструмент — в сумке.

23. Механизированный инструмент — только обученными.

24. Работа на высоте (антенны, мачты): лестницы закреплять, при высоте более 5 м — работать вдвоем, использовать страховочную привязь, инструмент передавать на веревке.

25. При работе с герметиками — перчатки.

26. Запрещается: пайка без вентиляции, открытый огонь, курение у ЛВЖ.

27. С аккумуляторами — осторожно.

28. Надписи «Не курить!», «Огнеопасно!».

29. Не принимать пищу и не курить на рабочем месте.

30. В действующих электроустановках — диэлектрические перчатки и галоши.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

31. Отключить оборудование, убрать инструмент, сдать пояс, вымыть руки.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

32. Аварийные ситуации: поражение током, КЗ и пожар, падение с высоты, неисправный инструмент.

33. При неисправностях: прекратить работу, отключить оборудование, сообщить руководителю.

34. При пожаре: отключить оборудование, вызвать 101 или 112, тушить углекислотным огнетушителем.

35. При несчастном случае: освободить от травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать скорую, сообщить руководству.

36. Сохранить обстановку до расследования (если не опасно).

37. При падении с высоты — не перемещать пострадавшего самостоятельно, вызвать скорую.