|  | ООО «Варта» |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- ДЛЯ РАДИОМЕХАНИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ РАДИОТЕЛЕВИЗИОННОЙ АППАРАТУРЫ

- № ОТ-13

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Допускаются лица не моложе 18 лет с профподготовкой, медосмотром, инструктажами, стажировкой и проверкой знаний.

2. Допуск — распоряжением. Повторный инструктаж — 1 раз в 3 месяца, проверка знаний — ежегодно.

3. Не допускается к работе при опьянении, отсутствии СИЗ, болезни, нарушении правил.

4. Подчиняется мастеру.

5. Курить в установленных местах.

6. Работник обязан:

- соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности;

- содержать рабочее место в чистоте;

- работать исправным инструментом;

- сообщать о неисправностях и происшествиях.

7. Опасные факторы:

- поражение электрическим током;

- травмирование инструментом;

- воздействие паров припоя и флюсов;

- пожар.

8. СИЗ:

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Халат хлопчатобумажный                      | ЗМи            | 12      |

| Ботинки кожаные                             | Ми             | 12      |

| Перчатки диэлектрические                    | Эн             | До изн. |

| Очки защитные                               | ЗП             | До изн. |

| Коврик диэлектрический                      | Эн             | До изн. |

При работе на выезде (на объекте) дополнительно:

| Каска защитная                              |                | 24      |

| Пояс предохранительный (при работе на высоте)| Тн             | Деж.    |

9. Помещение мастерской — с приточно-вытяжной вентиляцией и местным отсосом над паяльной станцией.

10. Хранение ЛВЖ (спирт, ацетон, растворители) — в плотно закрытой таре, в металлическом шкафу.

11. Ответственность по законодательству.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Подготовить рабочее место, проверить исправность паяльника, измерительных приборов, электрозащитных средств.

13. Включить вентиляцию.

14. Проверить целостность изоляции проводов и шнуров.

15. Убедиться в исправности заземления паяльной станции.

16. При работе на выезде — проверить исправность переносного инструмента.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

18. Паяльник устанавливать только на несгораемую подставку.

19. Не оставлять включенный паяльник без присмотра.

20. При пайке пользоваться вытяжной вентиляцией или местным отсосом.

21. Не прикасаться к токоведущим частям под напряжением.

22. Запрещается ремонтировать аппаратуру под напряжением (кроме случаев с использованием разделительного трансформатора и под наблюдением).

23. При работе с осциллографом, генератором — соблюдать осторожность, не касаться одновременно корпуса прибора и заземленных элементов.

24. Хранить флюсы и растворители в закрытой таре.

25. При работе с чистящими и обезжиривающими составами — использовать перчатки и респиратор.

26. Запрещается:

- курить и принимать пищу на рабочем месте;

- пользоваться неисправными измерительными приборами;

- применять открытый огонь.

27. При работе на выезде (на объекте) — соблюдать требования электробезопасности, при работе на высоте — использовать предохранительный пояс.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

28. Отключить паяльник и измерительные приборы от сети.

29. Привести в порядок рабочее место.

30. Снять спецодежду, вымыть руки и лицо.

31. Сообщить мастеру о всех неисправностях.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

32. Аварийные ситуации: поражение током, КЗ и пожар, падение с высоты, неисправный инструмент.

33. При неисправностях: прекратить работу, отключить оборудование, сообщить руководителю.

34. При пожаре: отключить оборудование, вызвать 101 или 112, тушить углекислотным огнетушителем.

35. При несчастном случае: освободить от травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать скорую, сообщить руководству.

36. Сохранить обстановку до расследования (если не опасно).

37. При падении с высоты — не перемещать пострадавшего самостоятельно, вызвать скорую.