|  | ООО «Варта» |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ОПС

- № ОТ-14

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ по монтажу, наладке и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, прошедшие:

- профессиональную подготовку;

- медосмотр;

- инструктажи;

- стажировку и проверку знаний.

2. Допуск — распоряжением. Повторный инструктаж — 1 раз в 3 месяца, проверка знаний — ежегодно.

3. Не допускается к работе при опьянении, отсутствии СИЗ, болезни, нарушении правил.

4. Подчиняется мастеру или прорабу.

5. Курить в установленных местах.

6. Работник обязан соблюдать правила охраны труда и электробезопасности.

7. Опасные факторы:

- поражение электрическим током (до 1000 В);

- работа на высоте;

- травмирование инструментом;

- пожар от КЗ.

8. СИЗ:

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Костюм для защиты от общих загрязнений      | ЗМи            | 12      |

| Ботинки кожаные с защитным подноском        | ЭнМиМп         | 12      |

| Перчатки диэлектрические                    | Эн             | До изн. |

| Галоши диэлектрические                      | Эн             | До изн. |

| Каска защитная диэлектрическая              | Эн             | 24      |

| Очки защитные                               | ЗП             | До изн. |

| Пояс предохранительный (на высоте)          | Тн             | Деж.    |

| Костюм утепленный (зимой)                   | Тнв            | 36      |

| Подшлемник зимний                           |                | 24      |

| Сапоги кирзовые утепленные                  | Тн30Мун200     | 24      |

9. Электроинструмент должен иметь класс защиты не ниже II, шнур с целой изоляцией.

10. Хранение ЛВЖ — по общим правилам.

11. Ответственность по законодательству.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Подготовить рабочее место, проверить инструмент, подмости.

13. Проверить наличие и исправность диэлектрических перчаток, галош, коврика.

14. Проверить электроинструмент: изоляцию, заземление, выключатель.

15. Проверить предохранительный пояс перед работой на высоте.

16. Убедиться в отсутствии напряжения на участке работ.

17. При работе в действующих электроустановках — получить наряд-допуск.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

18. Все работы по подключению, отключению, переключению производить при снятом напряжении.

19. Запрещается прикасаться к токоведущим частям под напряжением.

20. При работе на высоте использовать предохранительный пояс, закрепленный за надежные конструкции.

21. Использовать исправный инструмент с изолированными рукоятками.

22. Запрещается работать с электроинструментом с приставных лестниц.

23. При работе в электрощитовых — использовать диэлектрический коврик.

24. При пайке — использовать местную вытяжку.

25. Запрещается:

- производить работы под напряжением;

- использовать неисправные СИЗ;

- оставлять без присмотра включенное оборудование;

- работать на высоте без предохранительного пояса.

26. Не принимать пищу и не курить на рабочем месте.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

27. Отключить оборудование и инструмент от сети.

28. Убрать рабочее место, сдать инструмент и СИЗ.

29. Сообщить мастеру о всех замечаниях.

30. Вымыть руки и лицо.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

32. Аварийные ситуации: поражение током, КЗ и пожар, падение с высоты, неисправный инструмент.

33. При неисправностях: прекратить работу, отключить оборудование, сообщить руководителю.

34. При пожаре: отключить оборудование, вызвать 101 или 112, тушить углекислотным огнетушителем.

35. При несчастном случае: освободить от травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать скорую, сообщить руководству.

36. Сохранить обстановку до расследования (если не опасно).

37. При падении с высоты — не перемещать пострадавшего самостоятельно, вызвать скорую.