|  | ООО «Варта» |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- ДЛЯ СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

- № ОТ-15

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. Допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профподготовку, медосмотр, инструктажи, стажировку и проверку знаний.

2. Допуск — распоряжением. Повторный инструктаж — 1 раз в 3 месяца.

3. Не допускается при опьянении, отсутствии СИЗ, болезни, нарушении правил.

4. Подчиняется мастеру или прорабу.

5. Курить в установленных местах.

6. Работник обязан соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности.

7. Опасные факторы:

- травмирование инструментом;

- работа с водой, растворами (склизкие поверхности);

- работа на высоте;

- термические ожоги при пайке и сварке;

- загазованность при работе в колодцах.

8. СИЗ:

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Костюм для защиты от воды и растворов       | Ву             | 12      |

| Сапоги резиновые с защитным подноском       | ВМун200        | 12      |

| Перчатки резиновые                          | Вн             | До изн. |

| Рукавицы брезентовые                        | Мп             | До изн. |

| Каска защитная                              |                | 24      |

| Очки защитные                               | ЗП             | До изн. |

| Пояс предохранительный (на высоте, в колодце)| Тн             | Деж.    |

| Костюм утепленный (зимой)                   | Тнв            | 36      |

| Подшлемник зимний                           |                | 24      |

| Сапоги кирзовые утепленные                  | Тн30Мун200     | 24      |

| Респиратор (при работе с цементом, известью)| ЗП             | До изн. |

9. Помещения — с вентиляцией.

10. ЛВЖ хранить по правилам.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Подготовить рабочее место, очистить от мусора, грязи. Зимой от снега и льда, посыпать песком.

13. Проверить исправность инструмента (газовые ключи, труборезы, паяльные лампы).

14. Проверить вентиляцию при работе в замкнутых пространствах.

15. Проверить леса и подмости (при работе на высоте).

16. При работе в колодцах — проверить наличие газа газоанализатором, обеспечить вентиляцию и страховку.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

17. При работе с паяльной лампой: заправлять только на открытом воздухе, не перегревать, не допускать утечек топлива.

18. При работе с газовым оборудованием — перекрыть газ перед началом работ.

19. При резке труб — использовать защитные очки.

20. На высоте — работать с лесов или подмостей, при работе с приставной лестницы — закрепить ее, работать вдвоем при высоте более 5 м.

21. При работе в колодцах, емкостях: использовать предохранительный пояс со страховочной веревкой, работать в присутствии второго лица, применять шланговый противогаз при необходимости.

22. Не допускать скопления воды на рабочем месте.

23. Запрещается:

- производить работы на незакрепленных лестницах;

- работать неисправным инструментом;

- использовать открым.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

27. Отключить оборудование и инструмент от сети.

28. Убрать рабочее место, сдать инструмент и СИЗ.

29. Сообщить мастеру о всех замечаниях.

30. Вымыть руки и лицо.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

32. Аварийные ситуации: поражение током, КЗ и пожар, падение с высоты, неисправный инструмент.

33. При неисправностях: прекратить работу, отключить оборудование, сообщить руководителю.

34. При пожаре: отключить оборудование, вызвать 101 или 112, тушить углекислотным огнетушителем.

35. При несчастном случае: освободить от травмирующего фактора, оказать первую помощь, вызвать скорую, сообщить руководству.

36. Сохранить обстановку до расследования (если не опасно).

37. При падении с высоты — не перемещать пострадавшего самостоятельно, вызвать скорую.