|  | ООО «Варта» |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- ДЛЯ СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

- № ОТ-16

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- профессиональную подготовку;

- медицинский осмотр и признанные годными к работе;

- вводный инструктаж по охране труда;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение (стажировку) безопасным методам и приемам труда и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Допуск слесаря по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования к самостоятельной работе оформляется письменным распоряжением по предприятию.

Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится один раз в три месяца, а периодическая проверка знаний по охране труда — не реже одного раза в год.

3. Слесарь не допускается к работе в следующих случаях:

- при появлении на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- при отсутствии спецодежды и спецобуви и других средств индивидуальной защиты;

- в случае болезни;

- при нарушении правил, норм и инструкций по охране труда.

4. Слесарь подчиняется мастеру или прорабу участка, а в процессе работы — бригадиру и выполняет только ту работу, которая ему поручена.

5. Запрещается употреблять, а также находиться на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

6. Слесарь обязан:

- выполнять все указания по соблюдению правил охраны труда;

- выполнять работу, по которой проинструктирован и к которой допущен;

- содержать рабочее место в течение рабочего дня в чистоте и порядке;

- работать только исправным инструментом, приспособлениями и механизмами;

- о каждом несчастном случае, возникшей аварии, пожаре сообщить прорабу; оказать первую помощь пострадавшему; сохранить обстановку на рабочем месте;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.

7. Слесарь должен быть ознакомлен с опасными и вредными производственными факторами:

- опасность получения травм при работе с металлическими воздуховодами;

- работа на высоте (ремонт вентиляции под потолком, на крышах);

- опасность поражения электрическим током (вентиляторы, электродвигатели, кондиционеры);

- загазованность и недостаток кислорода в вентиляционных шахтах и каналах;

- работа в замкнутых пространствах;

- шум и вибрация от работающего оборудования;

- неблагоприятные метеоусловия при работе на открытом воздухе.

8. Перед тем как приступить к работе, необходимо одеть выданную согласно Типовым отраслевым нормам спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Наименование средств                        | Классификация  | Срок    |

| индивидуальной защиты                       | (маркировка)   | носки в |

|                                             | средств        | мес.    |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Костюм для защиты от общих                  | ЗМи            | 12      |

| производственных загрязнений и              |                |         |

| механических воздействий                    |                |         |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Ботинки кожаные с защитным подноском        | МиМпМун200     | 12      |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Рукавицы комбинированные                    | Мп             | До изн. |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Каска защитная                              |                | 24      |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Очки защитные                               | ЗП             | До изн. |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Респиратор                                  | ЗП             | До изн. |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| Наушники противошумные или вкладыши         | Ш              | До изн. |

| (при работе с оборудованием)                |                |         |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| При выполнении работ на высоте              |                |         |

| дополнительно:                              |                |         |

| пояс предохранительный (страховочная        | Тн             | Деж.    |

| привязь)                                    |                |         |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| При работе в замкнутых пространствах        |                |         |

| (вентшахты, короба) дополнительно:          |                |         |

| противогаз шланговый (или фильтрующий)      | СлТн30         | 36      |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| В холодный период года дополнительно:       |                |         |

| костюм для защиты от пониженных температур  | Тнв            | 36      |

| и ветра                                     |                |         |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| подшлемник зимний                           |                | 24      |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

| сапоги кирзовые утепленные с защитным       | Тн30Мун200     | 24      |

| подноском                                   |                |         |

+---------------------------------------------+----------------+---------+

9. Помещения, в которых производится ремонт и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, должны быть обеспечены исправным электроосвещением и вентиляцией.

10. При работе с легковоспламеняющимися жидкостями (растворители, обезжириватели) соблюдать правила пожарной безопасности. Хранить не более 500 л в отдельно стоящих несгораемых зданиях на расстоянии не менее 16 м от других зданий. Помещения должны быть снабжены средствами тушения огня.

11. За нарушение правил охраны труда и настоящей инструкции виновные лица несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

12. Подготовить рабочее место, очистить от мусора, грязи. Зимой от снега и льда, посыпать песком.

13. Проверить исправность инструмента (газовые ключи, труборезы, паяльные лампы).

14. Проверить вентиляцию при работе в замкнутых пространствах

15. Проверить леса и подмости (при работе на высоте).

16. При работе в колодцах — проверить наличие газа газоанализатором, обеспечить вентиляцию и страховку.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

19. При работе с электрооборудованием (вентиляторы, кондиционеры, электродвигатели) соблюдать правила электробезопасности. Запрещается производить ремонт и обслуживание под напряжением. Перед началом работ отключить питание, вывесить плакат «Не включать — работают люди!».

20. При работе с пневмоинструментом (гайковерты, продувка) подавать воздух разрешается после установки инструмента в рабочее положение. Запрещается натягивать и перегибать шланги.

21. При резке металла, зачистке сварных швов, обработке воздуховодов использовать защитные очки.

22. При работе на высоте (лестницы, стремянки, подмости, люльки) необходимо:

- использовать приставные лестницы, закрепленные от смещения;

- работать вдвоем при высоте подъема более 5 м;

- инструмент передавать на веревке или в сумке, не бросать;

- закреплять предохранительный пояс за надежные конструкции (не за трубы вентиляции и не за сам воздуховод).

23. Запрещается:

- работать с приставных лестниц у незащищенных проемов;

- стоять и садиться на ограждения лесов и подмостей;

- использовать лестницы с непрочным креплением ступеней.

24. При работе в вентиляционных шахтах и замкнутых пространствах:

- использовать предохранительный пояс со страховочной веревкой;

- работать в присутствии страхующего у выхода;

- использовать шланговый противогаз или респиратор при запыленности;

- каждые 15-20 минут выходить на свежий воздух.

25. При работе с паяльной лампой или газовым оборудованием (пайка воздуховодов, ремонт холодильного контура):

- заправлять паяльную лампу только на открытом воздухе;

- не применять открытый огонь для прогрева замерзших систем;

- не курить и не пользоваться открытым огнем вблизи ЛВЖ.

26. При работе с хладагентами (кондиционеры) соблюдать осторожность. Запрещается:

- допускать попадание хладагента на кожу и в глаза (вызывает обморожение);

- производить пайку контуров, не удалив хладагент и не убедившись в отсутствии давления;

- проверять утечки открытым огнем.

27. Для переноски и хранения инструмента использовать сумку или ручной ящик.

28. При работе с синтетическими материалами (утеплитель, герметики) для защиты кожного покрова рук применять защитные перчатки.

29. Запрещается:

- находиться в вентиляционных шахтах без средств защиты и страховки;

- использовать неисправный электроинструмент;

- прикасаться к вращающимся частям вентиляторов во время их работы;

- работать на высоте без предохранительного пояса;

- принимать пищу и курить на рабочем месте.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

30. После окончания работ слесарю необходимо:

- отключить электроинструмент и оборудование от электросети;

- закрыть вентили на трубопроводах газа и воздуха;

- убрать инструмент и приспособления, привести в порядок рабочее место;

- очистить рабочее место от остатков материалов, ветоши, мусора;

- спецодежду и индивидуальные средства защиты убрать в отведенное место;

- обо всех неполадках, возникших во время работы, сообщить бригадиру или мастеру;

- сдать на хранение предохранительный пояс и противогаз (если использовались);

- принять душ или тщательно вымыть теплой водой с мылом лицо и руки.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

31. К аварийным ситуациям могут привести:

- поражение электрическим током;

- падение с высоты;

- отравление газом или хладагентом;

- пожар и взрыв;

- неисправные инструменты и приспособления;

- обрушение воздуховодов или конструкций.

32. При замеченных неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента или возникновении аварийной ситуации слесарь обязан:

- прекратить работу;

- отключить оборудование от сети;

- локализовать место аварии;

- поставить в известность руководителя;

- предупредить находящихся рядом людей об опасности;

- попытаться устранить аварийную ситуацию имеющимися средствами.

33. В случае обнаружения очага возгорания или пожара:

- отключить работающее оборудование и вентиляцию;

- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112;

- удалить, по возможности, горючие вещества;

- организовать тушение пожара штатными средствами (огнетушитель);

- при угрозе жизни вывести людей из опасной зоны.

34. При несчастном случае:

- освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора;

- при поражении электрическим током — отключить напряжение;

- при отравлении газом или хладагентом — вынести на свежий воздух, обеспечить доступ кислорода;

- оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь;

- вызвать скорую помощь (или организовать доставку в лечебное учреждение);

- сообщить о случившемся руководству предприятия;

- принять меры к сохранению обстановки происшествия.

35. При падении с высоты или подозрении на травму позвоночника:

- не перемещать пострадавшего самостоятельно;

- не позволяйте ему вставать;

- вызвать скорую помощь;

- до прибытия скорой — обеспечить покой, при кровотечении — наложить жгут.

36. При утечке хладагента из системы кондиционирования:

- немедленно проветрить помещение;

-вывести людей из зоны;

- при признаках отравления (головокружение, тошнота) — обратиться к врачу.

37. При авариях и несчастных случаях сохранить обстановку до начала расследования, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

38. Инструкция составлена на основе Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи СИЗ и правил охраны труда при эксплуатации вентиляционных систем и холодильного оборудования.