| ООО «Варта» | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г. |  |
| --- | --- | --- |

## Инструкция по охране труда при

## работе с ручным электроинструментом № ОТ-07

1. Общие требования по охране труда

1.1. К работе с электроинструментом и ручными электрическими машинами в помещениях с повышенной опасностью поражения электрическим током и вне помещений допускается персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом класса II и III класса - I группу по электробезопасности. Работники, допущенные к работе с электроинструментом, предварительно проходят обучение и проверку знаний инструкции по охране труда и должны иметь запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению специальных работ (с применением электроинструмента и др.).

Электротехнический персонал со II группой по электробезопасности и выше допускается к работе с электроинструментом без записи в квалификационном удостоверении на право производства специальных работ.

1.2. Электроинструмент выпускается следующих классов:

I - все детали, находящиеся под напряжением, имеют изоляцию, а штепсельная вилка - заземляющий контакт. У электроинструмента класса I находящиеся под напряжением детали могут быть с основной, а отдельные детали - с двойной или усиленной изоляцией.

II - все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную или усиленную изоляцию. Этот электроинструмент не имеет устройств для заземления.

Номинальное напряжение электроинструмента класса I и II должно быть не более:

- 220 В - для электроинструмента постоянного тока;

- 380 В - для электроинструмента переменного тока.

III - номинальное напряжение не выше 42 В. Внутренние и внешние цепи не находятся под другим напряжением. Электроинструмент класса III предназначен для питания от безопасного низкого напряжения.

Примечание: Если безопасное низкое напряжение получают путем преобразования более высокого напряжения, то это следует осуществлять посредством безопасного изолирующего трансформатора (далее - разделительного трансформатора) или преобразователя с разделительными обмотками.

1.3. Электроинструмент, питающийся от сети, должен быть снабжен несъемным гибким кабелем (шнуром) со штепсельной вилкой. Несъемный гибкий кабель электроинструмента класса I должен иметь жилу, соединяющую заземляющий зажим электроинструмента с заземляющим контактом штепсельной вилки.

Кабель в месте ввода в электроинструмент должен быть защищен от истираний и перегибов эластичной трубкой из изоляционного материала.

Трубка закрепляется в корпусных деталях электроинструмента и выступает из них на длину не менее пяти диаметров кабеля. Закрепление трубки на кабеле вне инструмента запрещается.

1.4. Для присоединения однофазного электроинструмента шланговый кабель должен иметь три жилы: две - для питания, одну - для заземления. Для присоединения трехфазного инструмента применяется четырехжильный кабель, одна жила которого служит для заземления.

Эти требования относятся только к электроинструменту с заземляемым корпусом. Марка кабеля и сечение токопроводящих жил должны соответствовать техническим условиям на изделие.

1.5. Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента класса I, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, соединяются с заземляющим зажимом. Электроинструмент класса II и III не заземляется.

Заземление корпуса электроинструмента должно осуществляться с помощью специальной жилы питающего кабеля, которая не может одновременно служить проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой рабочий провод запрещается.

Штепсельная вилка должна иметь соответствующее число рабочих и один заземляющий контакт, а ее конструкция - обеспечивать опережающее замыкание заземляющего контакта при включении и более позднее его размыкание при отключении.

1.6. Конструкция штепсельных вилок электроинструмента класса III должна исключать сочленение их с розетками на напряжение свыше 42 В.

1.7. Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему (трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) подвергаются периодической проверке не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.8. При периодической проверке электроинструмента и вспомогательного оборудования проводится:

1.8.1. внешний осмотр;

1.98.2. проверка работы на холостом ходу не менее 5 мин;

1.8.3. измерение сопротивления изоляции мегомметром на напряжение 500 В в течение 1 мин при включенном выключателе, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;

1.8.4. проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).

1.9. У электроинструмента измеряется сопротивление изоляции обмоток и токоведущего кабеля относительно корпуса и наружных металлических деталей; у трансформаторов - между первичной и вторичной обмотками и между каждой обмоткой и корпусом.

1.10. Исправность цепи заземления проверяется с помощью специального устройства на напряжение не более 12 В, один контакт которого подключается к заземляющему контакту штепсельной вилки, а другой - к доступной для прикосновения металлической детали инструмента (например, к шпинделю). Инструмент считается исправным, если это устройство показывает наличие тока.

1.12. Результаты проверок и испытаний электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и кабелей заносятся в «Журнал осмотра электроинструмента». Журнал должно вести назначенное распоряжением по подразделению предприятия лицо, ответственное за исправность и сохранность электроинструмента.

1.13. На корпусах электроинструмента должны быть указаны инвентарные номера и даты следующих проверок.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Надеть и привести в порядок свою рабочую одежду: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было свисающих концов, убрать волосы под плотно прилегающий головной убор.

2.2. Убедиться в наличии удостоверения по охране труда, что сроки проверки знаний по охране труда и повторного инструктажа не истекли.

2.3. При получении работы повышенной опасности или новой работы требовать от руководителя целевого инструктажа по технике безопасности. Расписаться о получении инструктажа в наряде-допуске или журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

2.4. Привести в порядок и тщательно подготовить свое рабочее место к безопасной работе, убрать его, если оно завалено или захламлено ненужными предметами.

2.5. Перед началом работ с электроинструментом и ручными электрическими машинами следует производить:

2.5.1. проверку комплектности и надежности крепления деталей;

2.5.2. проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличия защитных кожухов и их исправности;

2.5.3. проверку четкости работы выключателя;

2.5.4. проверку работы на холостом ходу;

2.5.5. проверку соответствия напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента, указанного на табличке;

2.5.6. проверку надежного закрепления рабочего исполнительного инструмента: сверл, абразивных кругов, дисковых пил, ключей-насадок и др.

2.6. Электроинструмент, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных требований или с просроченной датой периодической проверки, применять для работы запрещается.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1. Работать в спецодежде, спецобуви, использовать средства защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда, соблюдать последовательность выполнения операций и выполнять только ту работу, которая поручена.

3.2. Рабочее место постоянно содержать в чистоте и не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе.

3.3. При работе электроинструментом I класса применение средств индивидуальной защиты (диэлектрических перчаток, галош, ковриков и т.п.) обязательно, за исключением следующих случаев:

3.3.1. только один электроинструмент получает питание от разделительного трансформатора;

3.3.2. электроинструмент получает питание от автономной двигатель-генераторной установки или от преобразователя частоты с раздельными обмотками;

3.3.3. электроинструмент получает питание через защитно-отключающее устройство.

3.4. В помещениях без повышенной опасности поражения работающих электрическим током необходимо применение диэлектрических перчаток, а в помещениях с токопроводящими полами - дополнительно диэлектрических галош и ковриков.

3.5. Электроинструментом класса II и III разрешается работать без применения индивидуальных средств защиты в помещениях без повышенной опасности поражения работающих электрическим током.

3.6. В сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с ограниченной возможностью перемещения и выхода из них разрешается работать электроинструментом класса I и II при условии, что только один электроинструмент получает питание от автономной двигатель-генераторной установки, разделительного трансформатора или преобразователя частоты с раздельными обмотками, а также электроинструментом класса III. При этом источник питания (трансформатор, преобразователь и т.п.) должен находиться вне сосуда, а его вторичная цепь не должна заземляться.

3.7. Подключение (отсоединение) вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к сети, его проверку, а также устранение неисправностей должен производить специально обученный персонал.

3.8. Лицам, пользующимся электроинструментом запрещается:

3.8.1. подключать электроинструмент напряжением до 42 В к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр;

3.8.2. натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки;

3.8.3. разбирать и производить самим какой-либо ремонт (как самого электроинструмента или ручной электрической машины, так и проводов штепсельных соединений и т.п.);

3.8.4. передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим лицам;

3.8.5 работать с приставных лестниц. Для выполнения этих работ должны устраиваться прочные леса или подмости;

3.8.6. удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента (стружку следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);

3.8.7. держаться за провод ручной электрической машины или электроинструмента или касаться руками вращающегося режущего инструмента;

3.8.8. использовать в качестве рычагов случайные предметы;

3.8.9. обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;

3.8.10. работать электроинструментом, не защищенным от воздействия капель или брызг, не имеющим отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;

3.8.11. оставлять ручные электрические машины и электроинструмент без надзора и включенными в электросеть;

3.8.12. работать электроинструментом, у которого истек срок периодической проверки, а также при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

3.8.13. повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

3.8.14. повреждение крышки щеткодержателя;

3.8.15. нечеткая работа выключателя;

3.8.16. искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

3.8.17. вытекание смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

3.8.18. появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

3.8.19. появление повышенного шума, стука, вибрации;

3.8.20. поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

3.8.21. повреждение рабочей части инструмента;

3.8.22. исчезновение электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым защитным штырем штепсельной вилки.

3.9. Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения его с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

3.10. Устанавливать рабочую часть электроинструмента в патрон и вынимать ее из патрона, а также регулировать инструмент следует после отключения от сети его штепсельной вилки и полной остановки.

3.11. При работе электродрелью предметы, подлежащие сверлению, необходимо надежно закреплять.

3.12. При сверлении электродрелью с применением рычага для нажима необходимо следить, чтобы конец рычага не опирался на поверхность, с которой возможно его соскальзывание.

3.13. Работать электроинструментом, не защищенным от воздействия капель или брызг жидкостей, разрешается вне помещений только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.

3.14. Хранить электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему следует в сухом складском помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками, ящиками, обеспечивающими его сохранность с учетом требований к условиям хранения, указанным в паспорте электроинструмента и в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности.

3.15. Запрещается:

3.15.1. перевозить электроинструмент вместе с металлическими деталями и изделиями;

3.15.2. складировать электроинструмент без упаковки в два ряда и более;

3.15.3. при транспортировке электроинструмента в пределах предприятия должны быть приняты меры предосторожности, исключающие его повреждение.

4. Требования по охране труда по окончании работы

4.1. Выключить электроинструмент от сети, отсоединив штепсельную вилку. После прекращения вращения снять рабочий инструмент (абразивный круг, сверло и др.), очистить его и сложить в отведенном для хранения месте.

4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать металлическую стружку, пыль. Электроинструмент и приспособления очистить и уложить в шкафчик. Электроинструмент, полученный из кладовой, сдать в кладовую цеха.

4.3. Использованные обтирочные материалы (концы, тряпки, ветошь и т.п.) и мусор собрать в металлический ящик и вынести в отведенное для мусора место.

4.4. Доложить непосредственному руководителю о выполненной работе и сообщить ему обо всех неполадках, имевших место во время работы, и о принятых мерах по их устранению.

4.5. Снять, очистить спецодежду. Сдать руководителю работ полученные от него дополнительные средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления. Не оставлять свою рабочую одежду на рабочем месте.

4.6. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ. Не мыть руки в масле, эмульсии, керосине и не вытирать их обтирочными загрязненными концами.

Для удаления масла или мастики с рук следует пользоваться мыльно-леглиновой пастой. Запрещается пользоваться для мытья рук органическими растворителями.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. К аварийным ситуациям относятся случаи:

5.1.1. внезапного исчезновения напряжения в сети;

5.1.2. появления напряжения на токоведущих частях электроинструмента;

5.1.3. случайного прикосновения рукой к вращающемуся исполнительному инструменту (абразивному кругу, сверлу, дисковой пиле и др.) и получение при этом травмы;

5.1.4. возникновения возгораний;

5.1.5. внезапного заболевания работающего.

5.2. При возникновении аварийной ситуации необходимо как можно быстрее исключить действие опасного источника - остановить работу электроинструмента, отсоединив от сети штепсельную вилку.

5.3. При внезапной остановке (исчезновение напряжения в сети, заклинивание движущихся частей и т.п.) электроинструмент должен быть немедленно отключен. При переносе электроинструмента с одного рабочего места на другое, а также при перерыве в работе и ее окончании электроинструмент необходимо отсоединить от сети, вытянув штепсельную вилку.

5.4. Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента или работающий с ним почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и неисправный инструмент сдан для проверки и ремонта.

5.5. При возникновении возгораний прекратить работу, сообщить о возгорании всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.6. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от действия травмирующего фактора. При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением.

5.7. При поражении работающих электрическим током, ранениях, получении ожогов, обморожениях, ушибах, переломах, отравлениях и других случаях травмирования необходимо освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора и оказать ему первую (доврачебную) помощь.