| ООО «Варта» | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Варта» _______________ С.Ф. Василенко 13.04.2026 г. |  |
| --- | --- | --- |

## Инструкция по охране труда при

## выполнении работ на высоте № ОТ-08

1.Общие требования по охране труда.

1.1.	Все работы, выполняемые на высоте 1,8 м  более  от поверхности грунта, считаются работами на высоте.

1.2.	К работе на высоте допускаются лица, признанные годными медицинской комиссией.

1.3. Основным средством, предохраняющим от падения с высоты, является предохранительный пояс, который испытывается через каждые 6 месяцев статистической нагрузкой равной 400 кг.

1.4.Перед допуском к работе рабочие должны пройти вводный инструктаж по безопасности труда и первичный инструктаж на рабочем месте.

Повторный инструктаж по безопасности труда проводится не реже одного раза в три месяца, проверка знаний рабочими безопасных методов труда- ежегодно.

1.5. Работающим при выполнении работ на высоте, стремянках, лестницах  спецодежда выдается по нормам основной  профессии.

1.6. Рабочие обязаны:

1.6.1.выполнять только ту работу, по которой проинструктированы и допущены мастером (прорабом);

1.6.2. выполнять правила внутреннего трудового распорядка, установленные в организации;

1.6.3. соблюдать требования настоящей инструкции и технологических карт;

1.6.4.при необходимости уметь оказывать потерпевшему первую доврачебную помощь;

1.6.5. знать местонахождение аптечки, средств пожаротушения, номера телефонов медицинской помощи, пожарной охраны, нормы переноски тяжестей, правила личной гигиены;

1.6.6. пользоваться выданной спецодеждой, спецобовью и предохранительными приспособлениями;

1.6.7. запрещается употреблять, а также находиться  на рабочем месте, территории организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

1.6.8. во избежание пожаров и взрывов не пользоваться открытым огнем вблизи сосудов с газами, легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, курить только в специально  установленных местах;

1.6.9. не загромождать подступы и проходы к противопожарному инвентарю, огнетушителям и гидратам;

1.6.10. принимать пищу только в специально оборудованных помещениях, перед  едой тщательно мыть руки с мылом.

1.7. Опасные и вредные производственные факторы:

работ на высоте без использования  средств индивидуальной защиты (предохранительный пояс);

отсутствие или применение некачественных ограждений горизонтов, открытых проемом, колодцев, средств подмащивания и т.д.;

эксплуатация собранных с отступлением от проектно-технологической документации, а также не испытанных и не принятых комиссией по  акту  лестниц;

превышение нагрузки на лестницы свыше установленной проектом  или паспортом по технической эксплуатации;

нахождение людей в опасной зоне;

отсутствие ограждений и указателей опасных зон.

1.8. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы.

2.1. Необходимо ознакомиться с безопасным способами производства работ, получить задание у производителя работ или мастера.

2.2. Проверить исправность спецодежды и средств индивидуальной зашиты, наличие бирок с указанием даты испытания.

2.3. Проверить соответствие применяемых лестниц, механизмов для работы на высоте, проектно-технологической документации (геометрические  размеры, грузоподъемность и т.д.), а также отсутствие механических повреждений в канатах и т.д. проверить наличие документов о приемке, испытаниях, осмотре лестниц.

3. Требования по охране труда при выполнении работы.

3.1. При выполнении работы на высоте 1,8 м и более необходимо пользоваться лестницами, а при  невозможности их устройства – предохранительными поясами.

3.2. Стремянки и лестницы, устанавливаемые в местах движения людей, должны быть выгорожены.

3.3.На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон и тому подобное) на них должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользящего материала.

3.4.В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в защитной каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

3.5. Места установки приставных лестниц на участках движения транспортных средств или организованного прохода людей надлежит на время производства работ ограждать или охранять.

3.6. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м следует применять защитную каску и предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции.

3.7. Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.

3.8. Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и тому подобного в случае недостаточной длины лестницы не допускается.

3.9. Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания, сооружения.

3.10 Устанавливать приставные лестницы под углом более 75 град. к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части не допускается.

3.11 Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

3.12 Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

с двух верхних ступенек (на стремянках, не имеющих перил или упоров);

более одного человека;

около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и тому подобным;

с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

при выполнении газосварочных и электросварочных работ;

при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей и тому подобного.

Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

3.13 Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

3.14 Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

4. Требования по охране труда по окончании работы.

4.1. Выключить оборудование, электроинструмент, отключить их от электрической сети.

4.2. Привести в порядок рабочее место, инструмент, приспособления, переносные лестницы убрать в отведенные для хранения места;

4.3. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению;

4.4. Средства индивидуальной защиты убрать в предназначенное для хранения место.

4.5. По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими пастами и тому подобным) руки и лицо, при возможности принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

5.1. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим доврачебной, а затем и медицинской помощи и поставить в известность  производителя работ (мастера)  а также сохранить обстановку, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

5.2.Для оказания доврачебной помощи рабочий должен знать  основные признаки нарушения  жизненно важных функций  организма человека, общие принципы оказания первой помощи и способы переноски и эвакуации потерпевших.

5.3. Аварийные  ситуации и несчастные случаи  при производстве работ на высоте могут произойти:

при работе с приставных  лестниц, сбрасывания инструментов, предметов и тары с высоты, установки лестниц и стремянок на неуплотненный грунт.